| Saekoja 21 | Miljööväärtuslik 1938.a. projekt |
| --- | --- |
| Saekoja 23 | 1980.a. projekti järgi ümberehitatud, miljööväärtuseta |
| Saekoja 25 | Miljööpiirkonnale mitteiseloomulik, ehitusaeg ja algne välisilme teadmata, miljööväärtuseta |
| Saekoja 27 | Oluliselt ümberehitatud (vrd inventariseerimisjoonistega), miljööväärtuseta |
| Saekoja 29 | Miljööväärtuslik 1936.a. projekt: |
| Saekoja 31 | Miljööväärtuslik |
| Saekoja 31a | Miljööväärtuseta, Karlovale mitteiseloomulikku tüüpi hoone, nõukogude perioodil krundi tihendamise käigus püstitatud, ei moodusta tänavaäärse puitelamuga hoonega tervikut. |
| Saekoja 33 | Miljööväärtuseta, Karlovale mitteiseloomulikku tüüpi hoone, mis on nõukogude perioodil püstitatud samal kohal varem asunud asunud Saekoja tn piirkonnale iseloomuliku laia vintskapiga ühekorruselise puitelamu asemele. |
| Kesk 52 | Muudetud välisilmes avatäited, laudvoodri kuju, sokkel kaetud krohvi asemel sokliplaatidega, lisatud on paks soojustuskiht, millega muudetud avatäidete asetust ning räästa laiust. Miljööväärtuseta. |
| Kesk 39 | Miljööväärtuseta, osaliselt muudetud akende kujundust, ebatüüpilised juurdeehitused. Nõukogude perioodil püstitatud samal kohal varem asunud Saekoja tn piirkonnale iseloomuliku laia vintskapiga ühekorruselise puitelamu asemele. |
| Sõbra 15a | Miljööväärtuseta, Karlovale mitteiseloomulikku tüüpi hoone, nõukogude perioodil krundi tihendamise käigus püstitatud, ei moodusta tänavaäärse puitelamuga hoonega tervikut. |
| Võru 130 | Väärtuslik ilme võimalik taastada, aga praeguses seisukorras, muudetud avade suuruse ja asukohtadega ning avatäidete ja fassaadi kujundusega, on see miljööväärtuseta. Lisaks kehvas seisukorras pinnasesse uppumise tõttu. |
| Võru 132 | Miljööväärtuslik, kehvas seisukorras (vt 1. korruse kõrgust tänava suhtes) |
| Võru 132a | Välisilme oluliselt ümberehitatud, muudetus avade suuruseid ja kujundust. Miljööväärtuseta. |