Tabel 5.3. Linnakeskuse ehitiste parkimisnormatiiv ja parkimisnormatiivi ettepanek Tartu linnas

| Ehitise liik | EVS 843:2003 | Ettepanek |
| --- | --- | --- |
| 1. Asutused |  |  |
| 1. Asutused (riigi-, haldus-, hooldekande-, haridusasutuse-, teadus asutused ning ühiskondliku transpordi ja äriettevõtted, mida ei ole tabelis nimetatud) - (uus) suure külastajate arvuga - (uus) väikese külastajate arvuga 2. Kõrgkool, ametikool 3. Gümnaasium, põhikool 4. Koolieelne lasteasutus, lasteaed 5. Tööstusettevõte 6. Ladu 7. Kauplused - hüpermarketi tüüpi - tavaline 8. Sõiduautode müügi- ja hoolduskeskus 9. Tankla kauplusega 10. Restoran, kohvik 11. Koolituskeskus, ühiselamu 12. Haigla, polikliinik 13. Hooldusasutus, hooldekodu 14. Hotell 15. Teater, kontserdi- ja universaalhall (parkimiskoht/istekohale) 16. Kino, kirik 17. Näitusehoone, muuseum, raamatukogu 18. Spordisaal, ujula, tervisekeskus, spa 19. Spordi- või kontserdiväljak - (parkimiskoht/istekohale tribüünil) 20. (Jahi- ja) Paadisadam (parkimiskoht paadi- või jahikohale) | 1/140 1/300 1/400 1/800 1/600 1/500 1/500 1/150 1/150 1/120 1/50 1/400 1/400 1/300 1/500 1/400 1/20 1/400 1/400 1/100 1/25 1/5 | 1/140 1/300 1/300 1/500 1/400 1/500 1/500 1/130 1/130 1/120 1/50 1/400 1/400 1/240 1/400 1/300 1/15 1/400 1/400 1/100 1/25 1/5 |

Tabel 5.4. Vahevööndi ehitiste parkimisnormatiivid ja parkimisnormatiivi ettepanek Tartu linnas (minimaalne nõutav väärtus)

| Ehitise liik | EVS 843:2003 | Ettepanek |
| --- | --- | --- |
| 1. Asutused |  |  |
| 1. Asutused (riigi-, haldus-, hooldekande-, haridusasutuse-, teadus asutused ning ühiskondliku transpordi ja äriettevõtted, mida ei ole tabelis nimetatud) - (uus) suure külastajate arvuga - (uus) väikese külastajate arvuga 2. Kõrgkool, ametikool 3. Gümnaasium, põhikool 4. Koolieelne lasteasutus, lasteaed 5. Tööstusettevõte 6. Ladu 7. Kauplused - hüpermarketi tüüpi - tavaline 8. Sõiduautode müügi- ja hoolduskeskus 9. Tankla kauplusega 10. Restoran, kohvik 11. Koolituskeskus, ühiselamu 12. Haigla, polikliinik 13. Hooldusasutus, hooldekodu 14. Hotell 15. Teater, kontserdi- ja universaalhall (parkimiskoht/istekohale) 16. Kino, kirik 17. Näitusehoone, muuseum, raamatukogu 18. Spordisaal, ujula, tervisekeskus, spa 19. Spordi- või kontserdiväljak - (parkimiskoht/istekohale tribüünil) 20. (Jahi- ja) Paadisadam (parkimiskoht paadi- või jahikohale) | 1/80 1/160 1/150 1/200 1/300 1/250 1/250 1/80 1/80 1/50 1/20 1/150 1/150 1/150 1/300 1/200 1/5 1/150 1/150 1/40 1/8 1/2 | 1/70 1/100 1/120 1/200 1/250 1/180 1/200 1/60 1/60 1/50 1/20 1/100 1/120 1/100 1/300 1/100 1/5 1/100 1/150 1/40 1/8 1/2 |

Tabel 5.5. Äärelinna ehitiste parkimisnormatiivid ja parkimisnormatiivide ettepanek Tartu linnas (minimaalne nõutav väärtus)

| Ehitise liik | EVS 843:2003 | Esitatud ettepanek |
| --- | --- | --- |
| 1. Asutused |  |  |
| 1. Asutused (riigi-, haldus-, hooldekande-, haridusasutuse-, teadus asutused ning ühiskondliku transpordi ja äriettevõtted, mida ei ole tabelis nimetatud) - (uus) suure külastajate arvuga - (uus) väikese külastajate arvuga 2. Kõrgkool, ametikool 3. Gümnaasium, põhikool 4. Koolieelne lasteasutus, lasteaed 5. Tööstusettevõte 6. Ladu 7. Kauplused - hüpermarketi tüüpi - tavaline 8. Sõiduautode müügi- ja hoolduskeskus 9. Tankla kauplusega 10. Restoran, kohvik 11. Koolituskeskus, ühiselamu 12. Haigla, polikliinik 13. Hooldusasutus, hooldekodu 14. Hotell 15. Teater, kontserdi- ja universaalhall (parkimiskoht/istekohale) 16. Kino, kirik 17. Näitusehoone, muuseum, raamatukogu 18. Spordisaal, ujula, tervisekeskus, spa 19. Spordi- või kontserdiväljak - (parkimiskoht/istekohale tribüünil) 20. (Jahi- ja) Paadisadam (parkimiskoht paadi- või jahikohale) | 1/50 1/80 1/100 1/150 1/200 1/150 1/150 1/50 1/50 1/40 1/20 1/100 1/100 1/100 1/200 1/100 1/5 1/100 1/120 1/25 1/8 1/2 | 1/40 1/70 1/80 1/100 1/150 1/80 1/150 1/30 1/30 1/30 1/20 1/80 1/100 1/100 1/200 1/80 1/5 1/80 1/120 1/25 1/8 1/2 |

Tabel 5.6. Linnakeskusesse projekteeritavate ja olemasolevate elamute parkimisnormatiiv, parkimiskoht/elamu (korter)

| Elamu liik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EVS 843:2003 |  |  |
|  | Elani-kele | küla-listele | kokku |
| Projekteeritav eramu Olemasolev eramu Projekteeritav ridaelamu Olemasolev ridaelamu Projekteeritav 1-2 toaline korter Olemasolev 1-2 toaline korter Projekteeritav >3 toaline korter Olemasolev >3 toaline korter | - 1 - 0,8 0,6 0,4 0,8 0,5 | - - - - - - - - | - 1 - 0,8 0,6 0,4 0,8 0,5 |

Tabel 5.7. Linnakeskusesse projekteeritavate ja olemasolevate elamute parkimisnormatiivi ettepanek, parkimiskoht/elamu (korter)

| Elamu liik | Elamu asukoht ja normi liik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elanikele | külalistele | kokku |
| Eramu Ridaelamu korter 1-2 toaline korter >2 toaline korter | 1 1 0,8 1 | - - - - | 1 1 0,8 1 |

Tabel 5.8. Vahevööndisse projekteeritava või olemasolevate elamute parkimisnormatiiv, parkimiskoht/elamu (korter)

| Elamu liik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EVS 843:2003 |  |  |
|  | elanik | küla-line | kokku |
| Projekteeritav eramu Olemasolev eramu Projekteeritav ridaelamu Olemasolev ridaelamu Projekteeritav 1-2 toaline korter Olemasolev 1-2 toaline korter Projekteeritav >3 toaline korter Olemasolev >3 toaline korter | - 1 1 0,8 0,7 0,5 0,8 0,6 | - - 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | - 1 1,2 0,9 0,8 0,6 0,9 0,7 |

Tabel 5.9. Vahevööndisse projekteeritava või olemasolevate elamute parkimisnormatiivi ettepanek, parkimiskoht/elamu (korter)

| Elamu liik | Elamu asukoht ja normi liik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elanikele | külalistele | kokku |
| Eramu Ridaelamu korter 1-2 toaline korter >2 toaline korter | 1 1 0,7 0,9 | - 0,2 0,1 0,1 | 1 1,2 0,8 1 |

Tabel 5.10. Äärelinna projekteeritava või olemasolevate elamute parkimisnormatiiv, parkimiskoht/elamu (korter)

| Elamu liik |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EVS 843:2003 |  |  |
|  | elanik | küla-line | kokku |
| Projekteeritav eramu Olemasolev eramu Projekteeritav ridaelamu Olemasolev ridaelamu Projekteeritav 1-2 toaline korter Olemasolev 1-2 toaline korter Projekteeritav >3 toaline korter Olemasolev >3 toaline korter | 1-2 1 1,2 1 0,8 0,6 1 0,8 | 1 - 1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 | 2-3 2 1,4 1,2 0,9 0,7 1,1 0,9 |

Tabel 5.11. Äärelinna projekteeritava või olemasolevate elamute parkimisnormatiivi ettepanek, parkimiskoht/elamu (korter)

| Elamu liik | Elamu asukoht ja normi liik |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elanikele | külalistele | kokku |
| Eramu Ridaelamu korter 1-2 toaline korter >2 toaline korter | 1 1,3 0,8 1 | 1 0,2 0,1 0,1 | 2 1,5 0,9 1,1 |

Suurim lubatav väärtus

Vähim lubatav väärtus. Olemasolevate hoonete suhtes rakendada normatiivi, mis moodustab 80% toodust.

Vähim lubatav väärtus. Olemasolevate hoonete suhtes rakendada normatiivi, mis moodustab 80% toodust.

Vähim lubatav väärtus. Olemasolevate hoonete suhtes rakendada normatiivi, mis moodustab 80% toodust.