Tartu linna elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse prognoos

Üleplaneeritud ─

ehitamist ootab 6500 uut kodu 13000 tartlasele

Planeeringuid? Aastani 2053!

Rakendusuuring

Tellija:

Tartu Linnavalitsus

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond

Teostaja:

Tartu Regiooni Energiaagentuur

Antti Roose ja Martin Gauk

Veebruar 2014

Kokkuvõte Tartu elamualade planeerimisest ja elamuarengutest

- Rahvastik ja elamufond

SUUR-TARTU: HÕREDAM LINN JA LAHEDAM ELAMINE

Tartlaste arv väheneb nagu ka leibkonna suurus. Rahvastik vananeb, mida võimendab ka lastega perede kolimine eeslinna ja peatselt üliõpilaskonna vähenemine. Ometi suureneb elamufond  jätkuvalt nii uuselamute kui renoveerimisel lisanduvate korterite arvel. Tartlaste kodud on 2000─2011 suurenenud umbes kolmandiku võrra.

  - REL2011 seisuga elas Tartu linnas tavaeluruumides 93 190 elanikku, mis on 1761 elaniku ehk 2% võrra vähem kui 2000. aastal. Rahvaarv on Tartus vähenenud aasta-aastalt tingituna negatiivsest iibest, negatiivsest rändesaldost ehk siis põhiliselt lastega perede kolimise tõttu eeslinnavaldadesse, aga ka tartlaste siirdumisest Suur-Tallinnasse ja välismaale.

  - Väheneb lastega perede arv (1%/a) ja üliõpilaste arv (1%/a), suureneb nii vanemate kui noorte üksikleibkondade arv.

  - Süvenevalt kahanevad-vananevad paneelmajaasumid (Annelinn, Ropka TR, Räni), aga ka eramuasumid Kruusamäe, Kastani ja Tammelinna.

  - Täpsustamist vajab üliõpilaste Tartus-elamine ─ rahvastikuregistris on 5300 üliõpilast ca 15000st päevase-õppe-üliõpilasest.

  - Tartu elamufondis on 47 213 eluruumi, neist 2027 ühiselutuba ning 19 elamiseks kasutatavat mitteeluruumi (REL2011). Poole elamufondist moodustavad 1960-90 ehitatud (tüüp)korterid. Elamufond on 98,9% eraomandis. Eluhooneid on kokku 8854, neist 2119 korterelamut, 5310 ühepereelamut, 1369 muud väikeelamut ja 56 mitteelamut.

  - Eluruumide üldpind Tartu linnas on 2 866 044 m2. Eluruumi keskmine pind on Tartus 63,62 m2 (väiksem Eesti keskmisest, 69 m2), keskmise eluruumi pind elaniku kohta 28,4 m2 (iseloomulikult linnadele, väiksem Eesti keskmisest, 30,5 m2) ning eluruume 1000 elaniku kohta on 463 (Soomes 531, Rootsis 479, Ühendkuningriigis 443). Viimase suhtarvu järgi on Tartu näitaja Eesti keskmisel tasemel ning Euroopa riikide võrdluses eluruumidega suhteliselt hästi kindlustatud linn.

  - REL2011 andmetel lisandus Tartusse 2000─2011 5353 uut eluruumi (koos pooleliolevatega), mis on umbes kümnendiku võrra suurem kasutusloaga uuskorterite ja eramute arvust.

  - Loendatud eluruumidest oli 4300 asustamata (9,5%), mis on Eesti keskmisest oluliselt madalam (tänu tudengite üürikorteritele).

  - Elamuruume on jäänud vähemaks Kastani-Filosoofis, Jalakas, Ees-Annelinnas, Vana-Tammelinnas ja Kesk-Tammelinnas.

- Uuselamute planeerimine 2000─2013

ÜLEPLANEERITUD ─ summa summarum: 11000 uut kodu 28000 elanikule

Planeeritud on neli korda rohkem kui ehitatud ehk siis vaid veerand planeeritud elamutest on valmis ehitatud. Elamualade planeerimistempo on jäänud viimastel aastatel samaks.  Samas, planeeringusurve (algatamised!) on taas kasvamas. Kortermaja planeeringumenetlus vältab algatamisest kehtestamiseni keskmiselt 800 päeva, eramutel umbes 600 päeva.

  - Tartus on planeeritud  arendamiseks-ehitamiseks 10793 uut eluruumi  28000 elanikule (kehtestatud, algatatud ja algatamist taotlevate planeeringute summas).

  - 233 kehtestatud detailplaneeringu (DP) ja ühe osaüldplaneeringuga (OÜP) on antud õigus 7308 uue eluruumi rajamiseks ca 19000 elanikule.

  - Lisaks on planeeringumenetluses veel 41 ja algatamist taotlemas 9 elamumaa DPd ja 1 OÜP, mille alusel saaks uute elamute-korterite turule tuua vastavalt 2230 (5600 elanikku) ja 1255 (3400 elanikku) eluruumi.

  - 2013 algatati elamuala planeeringuid  490 eluruumile ja kehtestati 113 eluruumile.

  - Elamuplaneeringute esiviisik asumite lõikes on: Supilinn (1140 eluruumi), Ujula-Kvissental (775) Ränilinn (688), Ülejõe (644) ja Ees-Karlova (545). Viimastel aastatel on kasvanud planeerimissurve Ihaste-Annelinna suunal, Ujulas-Kvissentalis ja Ränis.

- Uuselamuehitus 2000 – 2013
UUSELAMUTE MUSTER nagu laevade pommitamine

Elamuarendusi on julgemalt ellu viidud Kesklinna lähivööndis, aga ka terviklikumate arendustena Jaamamõisas, Ülejõel, Veerikul ja Ujulas-Kvissentalis. Pärast kriisi on hüppelist elamuarengut väljendamas jalajäiguvööndis asuvad miljööväärtuslikud asumid Supilinn, Karlova, Ülejõe (gentrifitseerumisprotsess). Üldiselt on planeeringute killustatuses ja aastate lõikes teisi elamuarendusmustreid raske tuvastada – elamuarendus on toimunud võrdlemisi kaootiliselt, hajusalt, asukoha-ükskõikselt. Ka uuselamute mikro-asukoha ja lähimiljöö kvaliteet ei ole otseselt arengut määranud.

  - 625 kasutusloa alusel on kasutusse antud 3391 uut eluruumi ca 8700 elanikule, mis teeb uute planeeringute realiseerimise protsendiks 25 (eeslinnavaldades 50%).

  - Ehitamist/’paremaid aegu’ ootab ligi 6500 eluruumi (13000 elanikule), mis 2000-2013 trendi/mahu alusel võtaks 27 aastat (kui ei lisanduks uusi DPsid). Uued eluruumid jagunevad umbes pooleks enne ja pärast 2000. aastat kehtestatud DPde lõikes.

  - Aastakeskmisena on väljastatud 242 kasutusluba (600 elanikku), 2013. aastal 212.

  - Elamuarenduse ja planeerituse alusel jagunevad asumid nelja tüüpi: I Arenevad, ent alaplaneeritud, II Arenevad, ent üleplaneeritud III Kahanevad, ometi üleplaneeritud IV Kahanevad, planeerimata.

  - Arenevad, ent alaplaneeritud asumid: Veeriku (100%), Ropkamõisa (86%), Vaksali (85%), Uueturu (83%), ka Kastani-Filosoofi (79%) ja Kesk-Annelinna (64%)  ja Taga-Karlova (51%), Ees-Annelinna (väga väike maht, 100%).

  - Arenevad, ent üleplaneeritud asumid: Jaamamõisa, Supilinn, Ülejõe, Ujula-Kvissentali, Vana-Ihaste, Riiamäe, Vanalinn jne

  - Kahanevad, ometi üleplaneeritud asumid: Ränilinn, Uus-Tammelinna, Raadi,  Kruusamäe, Maarjamõisa, Tähtvere.

  - Kahanevad, planeerimata asumid: Ropka TR, Jalaka, Variku, Kesk- ja Vana-Tammelinn, Uus-Ihaste, Toometaguse.

  - Elamuarendust on viidud tõenäosuslikumalt ellu Kesklinnale lähemas jalakäiguvööndis. Asumitest kasvavad kõige kiiremini Jaamamõisa ja Ülejõe (kummaski u 900 eluruumi), ka Veeriku tänu Tulbi kvartalile. Samuti joonistub välja terviklike elamukvartalite käikuandmine (Tulbi, Ujula, Põhja pst).

  - Suuresti siiski killustatud, 1-2 elamu kaupa arendused ei suuda linnamiljöös kvaliteedimuutust tekitada, rääkimata kohaloomest, place-making’ust. Samas, Jaamamõisa ja Tulbi kvartali mahus arendused ei tekita elamutüüpide ja asukoha mõttes linnaruumis sotsiaalset segregatsiooni.

KAART: Planeeritud ja ehitatud eluruumid

- Kinnisvaraturg

IKKA SUHTELISELT VÄIKE JA TUNDLIK TURG: uute korterite pakkumised küllastavad kiiresti turu, linna ja eeslinna ühendatud anumad.

Tartut tuleb käsitleda tervikliku elamuturuna koos eeslinnavaldadega. Uute eluruumide osas on turg kaldunud eeslinna kasuks, eriti aktiivseks on muutunud eeslinna korteriturg. Pidev ja kiirenev hinnatõus on vähendanud iseäranis uute eluruumide taskukohasust.

  - Elamukinnisvara pakkumine ületab nõudlust, v.a Karlova, Kesklinn, Ülejõe ja Ees-Annelinn. Nõudlus on hinna- ja asukohatundlik. Napib uute korterite pakkumisi. Ruutmeetri keskmine mediaanhind oli €956-1025, uusehitistel €1357 (2103).

  - Uuselamukorterid moodustavad korterimüügist umbes kümnendiku (Tallinnas sama suhe). Arendajad reageerivad viiteajaga uute korterite nõudluse tõusule.

  - Alates 2012 II poolaastast on turg aktiviseerunud, mida väljendab 2013 kiire tehinguaktiivsuse suurenemine kui hinnatõus (12.1% 1,073.9 EUR/m2, 2013) .

  - Elamukinnisvara hinnatõus on olnud kiirem kui reaaltulu kasv, mis on väga selgelt teravdamas taskukohasuse vastuolu: arendajad on pakkumas kallimaid ja ruumikamaid kortereid ega pea müügiga kiirustama, mis jätab paljud uuskorterid asustamata. Affordable, kättesaadavaid uusi eluruumi napib.

  - Tartu elamuturg on küll olnud tänu üliõpilaskonna ja avaliku sektori kasvule võrdlemisi stabiilne, kuid ometi oma väiksuse tõttu erinevates turusegmentides võrdlemisi volatiilne. Lühiajalisi kõikumisi kutsuvad esile investorite meeleolud, piiratud ostu/laenujõud ja uuselamute valmimise lained ─ napilt 3-5 uut elamut rahuldavad nõudluse kuudeks.

  - Linnaosade atraktiivsust ja ka elukvaliteeti/mainet väljendab korteritehingute aktiivsus (ka selle kasv 2013) ning üle €1000 m2 mediaanhind, mis tõstab kilbile Vaksali (7% aastas korterifondist), Tammelinna, Supilinna, Karlova, Kesklinna, Ülejõe, Raadi, Veeriku ja Jaamamõisa. Eelnimetatule lisandub ülehinnatud Tähtvere.

  - 2013-15 valitseb uuselamuturgu 3-korruseline kuni 20 korteriline kortermaja, on ka privaatsemaid 2-korruselisi kuni 10-kortelisi elamuid ning  kuni 4-8-boksilisi ridaelamuid. Arendajad sihivad ostujõulist keskklassi peret, sestap napib väiksemaid 1-2 toalisi uusi kortereid. Hinda hoiab ostuvõimelisena varasemast napim suurus/pind.  Argumendiks on tõusnud elamu energiatõhusus.

  - Võrreldes Tartu ja eeslinnavaldade elamuturu (€162 milj) jaotust, korteriturg (€108 milj) suhtub eramuturgu (€54 milj) 2:1. Tehingukäibelt on hoonestatud elamumaa turg eeslinnas (€23 milj) jõudmas linnale järele (€31 milj). Korteriturul on tehingumahult linna-eeslinna suhe 80-20%, kuid 2013 suurenes tehingukäive eeslinnas poole võrra.

- Elamuprognoose, elamupoliitilisi ja planeerimisettepanekuid

KAS KEHTESTADA PLANEERIMIS- JA ELAMUARENDUSKVOOT?

  - Tartu linna selle halduspiirides ei saa käsitleda eraldiseisva elamuturuna. Elamualade planeerimist ja elamupoliitikat saab läbi viia vaid ühiselt eeslinnavaldadega (eeslinnatiigrid: Ülenurme, Tartu v ja Luunja, sabassörkijad: Haaslava ja Tähtvere), mis kokku moodustab ühtse Tartu elamuturu.

  - Ka morfoloogiliselt on linn väljunud 39 km2 halduspiiridest ja (ees)linnaline asustus, keskmiselt 40 in/km2, on 111 km2-l ääristamas tuumiklinna 5-10 km laiuselt. Maakonnaplaneeringutes asustuse arenguala määramine joonistab välja tänase hõreda eeslinnamustri ega täida linnalise asustuse sidususe ja kompaktsuse tõstmise, ’kontrollitud kasvu’ eesmärke.

  - Elamupoliitikat on juhtinud vabaturumajanduse ’nähtamatu käsi’, sisuliselt planeerimispiiranguteta vabadest kruntidest küllastatud elamuturg, mis on järjest enam andnud konkurentsieeliseid nii hinna ning ka tihti elamu-ja elukvaliteedi mõttes eeslinnale.

  - Rahvastiku ja elamufondi bilanss töötab sünkroonis. Uute elamute ja korteriteta ei ole uusi elanikke. Uusi elanikke ei ole ka uute töökohtadeta. Lootes vaid korterite järelturule ning väikeelamute laiendamisele ja renoveerimisele, elanike arv ei kasva.

  - Lähiaastatel püsib Tartu elamuturg stabiilne, nõrga kasvuga. 2014-15 uusarendused rahuldavad uute korterite nõudluse, millele järgneb 2017 uuesti langus 400lt 200 er/a.

  - Rändesaldot hoiab tasakaalus ja ka tudengite vähenemist kompenseerib Tartu regionaliseerumine ja tugevnemine Lõuna-Eesti teenusekeskusena, kuid alates 2020 on oodata Tartu linnapiirkonna  kahanemist.

  - Lähiaastatel hakkab olulisel määral vähenema tudengite arv (massiülikool kaob), mis vabastab turul suhteliselt arvukalt väiksemaid, suhteliselt vanu kortereid. Üürituluta halduskuludega omanikud tekitavad müügisurve, mis peaks korrigeerima viimaste aastate hinnatõusu ja suurendama ühtlasi tühjade eluruumide osakaalu.

  - Arvestades elamuturu teatavat inertsust ja viimase 3 aasta trende, võib  visandada järgmised neli stsenaariumi (realistlikud):

I Baas-stsenaarium: lähtudes 14 aasta trendist, jätkub elamuarendus tänases 250 korterit aastas tempos, mis tähendaks ’laovarude’ ammendumist aastaks 2037. 13000 uuselanikku mahub elamufondi uuendamismäära sisse. Investeerimisotsused on atomistlikud. Eeslinn ja tuumiklinn arenevad senises tasakaalus, eelistatud on kesklinnale lähemad arendused, kuid pakkumisele tuleb hulgaliselt uusi kortereid linnaservas.

II Jätkuareng + gentrifikatsioon: jõudsalt arenevad jalakäiguvööndis olevad Karlova, Supilinn ja Ülejõe, mis varjutab osaliselt linnaserva arengupotentsiaali, jättes seisma Kvissentali, Taga-Annelinna, Siili ja Jaamamõisa arendused.

III Põhja-Tartu:  ERMi  jt avalikud arendused Tartu põhjasektoris tõmbavad kaasa ülejõe linnaosad Raadi, Kruusamäe, Kvissentali, Jaamamõisa.  Põhimõttelises laienduses on tegemist äärelinnastsenaariumiga, millega võivad liituda ka idasektorist Annelinn ja Ihaste ning lõunasektorist Ränilinn ning mille kasuks räägib suuremate, terviklikumate vabade kinnistute arendamine. Kõige optimistlikumal juhul ei tõuse uute kodude arv üle 350. Arengud linnaserva halvaksid Kesklinna ja jalakäiguvööndit.

IV Eeslinnastumine:  kriisijärgse elamuturu trajektooris eelistavad ostjad/pered eeslinna hinnaeelist, privaatsust ja keskklassistunud sootsiumi juhuslikele linnaarendustele siin-seal. Väiksed hajutatud arengualad Vahis, Kõrvekülas, Veibris, Soinastes, Ülenurmes, Ränis ja Märjal täidavad nõudluse aastateks.

KAART: Tartu elamuarendusperspektiiv

  - Kompaktsema linna ja linnamustri tihendamise eesmärgid pole seotud tihedus- ega muude indikaatoritega. Isegi erialaspetsialistil on võrdlemisi raske DPst tervikpiIti saada. DPle tuleks koostada pass, et kahel lehel oleks selgelt näha võtmenäitajad, tiheduse ’kasv’ a la eluruume/ ha, parkimine, avaliku ruumi %, asendiplaan, hoonestu visuaal, jne. Ka linnas (ise)haljastunud krundile ehitamisel peaks näitama säästva arengu indikaator punast.

  - Nõustuda ei saa Tartu 2030 seisukohaga: „Tartu linnaruumi tihendamise võimalused on aga suhteliselt tagasihoidlikud ja hinnanguliselt saab uut elamispinda ehitada linna tänastes piirides umbes 7000 tartlasele.“ 2014 alguse seisuga ootab ehitamist ligi 6500 eluruumi, kuhu mahuks elama 13000 tartlast.

  - Põhjala ja Lääneriikide kogemus räägib regionaalsel valitsemistasandil linnapiirkonnale tervikliku arendus- ja elamuehituskvoodi määramisest, mis põhineb uute kodude prognoositud (reaalsel ostujõulisel) nõudlusel ning elamuehituse ja taristu arendamise loomulikul kiirusel. Elamuarenduskvoot jagatakse kokkuleppeliselt omavalitsuste vahel (säästva linnaarengu põhimõtted, vaba elamumaa, investorite valmidus).

  - Kindlasti tuleb kasvatada planeeringuportfelli nn alaplaneeritud asumites eriti jalakäiguvööndis.

  - Üldplaneeringus seni planeerimata elamumaa  deponeerimine, ’reservi saatmine’ ei annaks tulemust, küsimus on DPde etapiviisilises arendamises, arendustempo ja toetava taristu tingimustes.

  - Linnamustri sidususe nimel tuleb ’aukude’ täitmisel ja ketistamisel investeerida liikumisteedesse jt avalikesse aladesse avaliku sektori investeeringutega.

  - Kas Tartust saab esimene Eesti linn, mis hakkab – kuniks kasvu – elamupoliitikat ellu viima? Planeeritud on heldelt.

SISUKORD

Kokkuvõte Tartu elamualade planeerimisest ja elamuarengutest	2

Sissejuhatus	10

I Metoodika	12

II Tartu linna elamuanalüüs	17

2.1. Elamufond: eluruumide arv ja struktuur	17

2.2. Elanike arvu ja paiknemise muutused	19

2.2. Eluasemeturg ja selle kriisist taastumine	21

III Tartu linna elamualade detailplaneeringute analüüs	26

3.1. Elamualade planeerimine	26

3.2. Planeeringute realiseerimine: elamuehituse dünaamika	29

IV Tartu linnaregiooni elamualade planeerimise ja elamuehituse ülevaade	34

4.1. Uusasumite arendamine Tartu lähivaldades	34

V Tartu elamuarenduse prognoos	41

5.1 Stsenaristika lähtekohad: ühendatud anumad ja kriitiline mass	41

5.2.	Stsenaariumid	43

5.2.1 Baas-stsenaarium / jätkuareng-14	44

5.2.2. Jätkuareng + gentrifikatsioon	44

5.3.3. Põhja-Tartu	44

5.2.4. Eeslinnastumine	45

Kasutatud kirjandus	46

Lisa 1. Elamumaa osakaal üldplaneeringus asumite lõikes	47

Sissejuhatus

Edgar Kant kirjutas 1924 Tartu-city moodustumisest. See jutt puudutas küll linnasüdant, selle morfoloogiat ja füsiognoomiat, ilmet. Tartlasi oli siis 53000, kõver kasvas. Toome meiegi nüüd valgust Suur-Tartu arenemiskäiku ja õitsengusse, kuidas Tartu 21. sajandi alul üle planeeriti ja laiali valgus.

Eestis on vaid kaks maakonda, kus elamufond on pidevalt kasvamas ─ Harjumaa ja Tartumaa. Ja elanike arv saab kasvada vaid seal, kus ehitatakse uusi elamuid (sest leibkonnad ju muutuvad väiksemaks). Seda seost võiks pidada argiteadvusele enesestmõistetavaks, ometi ei ole Eesti linnad ja omavalitsused seostanud elamuandmestikku linna üldise arenguga ─ puuduvad sihtarvud uute töökohtade loomiseks ja uute kodude ehitamiseks. Iga uuselamuga kaasneb arvestatav investeering, seda nii kapitali kui rahavoona, iga uuselamu mõjutab linnafunktsioone, eriti kui asukohavalik kaldub piirkasulikult eeslinna. Võib rääkida kas emotsionaalselt või argumentidega säästvast linnakeskkonnast ning atraktiivsuse tõstmisest ja arengust, kuid riikliku elamupoliitika, omavalitsuse elamumajanduskava ja uuselamuarenduste puudumisel otsustab arengu kinnisvaraturu ’nähtamatu käsi’ nõudluse ja pakkumise suhtes kasumi maksimeerimise teljel. Amortisatsiooni asendusmäärast väiksemad investeeringud ja  uuselamute puudumine viib kahanemiseni, see on fakt.

Erinevalt Põhja- ja Lääne-Euroopast, kus on suundumus strateegilisele arengu kavandamisele ja üldisemale ruumilisele planeerimisele, on Eesti planeerimissüsteem jätkuvalt maakasutuse ja detailplaneeringute keskne. Seda on iseloomustanud alates 2000ndate keskpaigast ja iseäranis majandusbuumi aastail mitmekordne üleplaneerimine, mis tähendab, et detailplaneeringuid kehtestatakse oluliselt suuremas mahus kui neid arendustena ellu viiakse. Kuna detailplaneeringutel erinevalt ehitusloast ei ole aegumistähtaega, siis puudub ka õiguslik surve planeeringute elluviimiseks nagu ka pole teisi halduslikke hoobasid arengu suunamiseks planeeringuetapis. Omanikke ja arendajad motiveeribki planeerimisõigus, DP kehtestamine, mida siis sõltuvalt konjunktuurist ja äriplaanist müüakse tervikportfellina, ositi, kas arendatakse ise või jäädakse ootama kinnisvaraturu tippu.

Teine küsimus on eluaseme nõudlusest, mida on dikteerinud laenuturg ja tarbijakäitumine suuremast-uuemast kodust rahva elujärje üldises paranemises. Samas on selge, et kõigisse Tartu linnastusse planeeritud elamute täitmiseks elanikega ei piisa siserändest, Lõuna-Eesti rände tagamaast. Vastupidi, tartlaste arv on väljarände tõttu kahanemas nagu ka väheneb lähiaastatel oluliselt ülisõpilaskond. Siiski on võrdlemisi aeglane kriisist taastumine, arendusprojektide suhteline vähesus ning teiselt poolt Eesti kiire regionaliseerumine ─ Tartu atraktiivsuse kasv Lõuna-Eesti regioonikeskusena ─ turgutanud kinnisvaraturgu ja elamunõudlust Tartus, mida väljendab nii elamukinnistute ja korteritehingute kasv kui ka hinnatõus (alates 2012 II poolaastast ja just 2013).

Uuringu lähtekohad/eeldused:

- Tartu elamuturgu tuleb käsitleda terviklikult ja sidusalt linnapiirkonnana, mis halduslikult hõlmab lisaks Tartu linnale viit eeslinnavalda. Morfoloogiliselt võiks linnapiirkonna jagada kolmeks: tuumiklinn põhiliselt linna halduspiirides pluss sidus-külgnevad uusasumid (Soinaste, Vahi, Räni); eeslinnavööks, kus keskmise elanike tihedus on kuni 40 in/km2 , ning saarelise asendiga kauglinnastunud uusasumid (kuni 10-15 km linna piirist).

- Lähtuda riiklikest registritest elamumajanduse ja ehituse indikaatorite valikul.

- Tartu linna elanike arv püsib ~98 tuh inimese kandis, linna rahvastikuprognoos puudub.

- Lähiaastateks majandusanalüütikud Eesti majandusele olulist tõusu ei ennusta, tartlaste ostujõud väljendab Eesti keskmist.

- Planeerimissüsteem ja õigusraamistik oluliselt ei muutu.

- Elamupoliitika ei muutu sotsiaalsemaks (munitsipaalelamispindu oluliselt ei lisandu).

Tartu arengukava aastani 2030 deklareerib maakasutuses linnaruumi ökonoomset ja efektiivset kasutust. On tõsiasi, et Tartu pindalast võtab kõige rohkem enda alla elamumaa (2010. aastal 29,7 protsenti). Samas, eritähelepanu arengukavas elamualade arendamise teemale ei osundata, v.a miljööväärtuse tõstmine. Arengukava elamumajanduse osas käsitletakse kitsamalt munitsipaalelamufondi küsimusi, kuid nii jääbki linna arengut suunavas dokumendis väljendamata strateegilisemad elamupoliitilised seiskohad ja sihid.  Ka linnaruumi tihendamise võimalustes jääb dokument kriitiliseks, uusi kodusid saaks kehtiva ÜP järgi rajada vaid 7000 inimesele.

Selle uuringu eesmärk on välja selgitada Tartu linna elamualade arendusdünaamika, millised on olnud elamufondi ja elamualade planeerimise ajalis-ruumilised tendentsid tervikuna, linnaosades ja asumites. Töös käsitletakse kõiki kehtivaid elamualade planeeringuid, kuid põhjalikumalt analüüsitakse planeerimis- ja arendusprotsessi 2000─2013. Koostatakse elamualade kaarte planeeringute realiseerimise, kinnisvarastatistika ja REL 2011 andmetel.  Tuginevalt tänastele linnaosade ja asumite arengumustritele pakutakse välja prognoosmudelis välja erinevaid arengustsenaariume. Analüüsitakse ka arendamise mõjutegureid ja asukohaeelistusi, samuti käsitletakse linnapiirkonna elamuarendust ja –nõudlust tervikmudelina, kuna äärelinnastumine, eeslinnastumine ja valglinnastumine mõjutavad otseselt Tartu linna elamuarendust ja selle planeerimist. Mõistagi loob elamuarendusele fooni leibkonnademograafia ja rahvastikuprognoos ning üldised elanike nagu ka investorite ootused ja asukohaeelistused.

Töö koosneb viiest peatükist. Alustatakse töö metoodikast, teises osas käsitletakse elamufondi ja elamuturu olukorda Tartu linnas. Kolmas peatükk avab elamualade planeerimise ja realiseerumise ajalis-ruumist mustrit. Neljandas osas prognoositakse võimalikke edasisi arenguid. Viiendas osas tehakse ettepanekuid elamualade planeerimiseks hõlmates Tartu linnaregiooni terviklikult (koos linna ümbritsevate valdadega). Tööle on lisatud planeeringute andmebaas ning ülevaate- ja prognooskaardid elamualade planeerimisest.

Käesolev aruanne on koostatud Tartu Regiooni Energiaagentuuris koostöös Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga. Aruande koostasid Antti Roose (PhD geoinformaatikas) ja Martin Gauk (geoinformaatika magister, planeerimisdoktorant), kinnisvara ülevaateid sirvis Kerli Lõhmus. Täname professionaalse abi, andmetoe ja konsultatsioonide eest Tartu Linnavalitsuse ametnikke Indrek Rannikut, Teivi Tederit, , Hele Luigujõed, Jaan Ainelod ja teisi.

I Metoodika

Lähteülesanne määratles töö sisu järgmiselt:

1. Arvutuslik elanike/kodude arv linna üldplaneeringuga (edaspidi ÜP) kavandatud elamualade kohta (vähim üksus on ÜP-ga määratud asum). Elanike/kodude arv tuleb anda eraldi kehtestatud detailplaneeringutega (edaspidi DP) kaetud alade ja DP-ga katmata alade kohta. Alates 2000. aastast kehtestatud DP-de vastavad andmed edastatakse tellija poolt. Enne 2000. Aastat kehtestatud DP-de osas tuleb aluseks võtta Tartu Linnavolikogu 08.06.2000 otsus nr 148 "Kehtestatud planeeringute ülevaatamine". Esitada vastavat analüüsi illustreeriv kaart.

2. Esitada DP-de realiseerimise ulatus tellija poolt kasutada antavate kaardiandmete alusel. Asumi kohta esitada nii ÜP-st kui DP-dest tulenev kodude arv, ehitatud ja ehitamata kodude arv ja välja pakkuda võimalik kontrollarv või muu näitaja, mida asumis ületada ei tohiks. Esitada vastavat analüüsi illustreeriv kaart.

3. Anda hinnang DP-de ja ÜP realiseerumise võimalikkuse kohta, lähtudes rahvaloenduse andmetest ja elanike arvu prognoosist ning muudest teguritest, mis kujundavad nõudlust eluaseme järele.

4. Teha võimalikud ettepanekud kehtivate planeeringute (nii DP-d kui ka ÜP-ga määratud elamualad) muutmise või kehtetuks tunnistamise vajaduse kohta või ettepanekud täiendavate elamualade kavandamiseks ÜP-s. Esitada vastavat analüüsi illustreeriv kaart.

5. Esitada kokkuvõttev ülevaade elamuehituse dünaamika ja eluasemenõudluse kohta Tartu linnaregioonis tervikuna ning teha ettepanekud selle reguleerimiseks.

Töö lähteandmestik koosneb järgnevast:

- REL2011 ja REL2000 andmed rahvastiku ja eluruumide kohta

- Ehitusregister

- Tartu linna planeeringute andmebaas

- Tartu eeslinnavaldade planeeringute andmebaas

- Kinnisvaraülevaated

- Riiklik statistika.

Elamuturu määratlemine

Elamuturu geograafia määratleb igapäevane pendelrände areaal. Olulised lähtetingimused elamuturu suurusele ja iseloomule annab ette ka rändemuster, kinnisvara hinnadünaamika, tööturu- ja teenuseareaalid.

Tartu elamuturu, nagu juba sissejuhatuses tutvustet, võib jagada kolmeks vööndiks:

- Tuumiklinn

- Eeslinnavöö: 5km raadiuses linna perimeetrist, eeslinnalise asustusega ja funktsionaalselt linnaga üks.

- Linnapiirkond: Tartusse käib tööle üle 45% tööealisest elanikkonnast, ka esmateenuseid tarbitakse linnast.

Need kolm vööndit töötavad sidusa elamuturuna, kusjuures turuareaalina on tuumiklinn eeslinnaga sisuliselt üks. Samal ajal mõjutab Tartu elamuturg ka linna kaugemat tagamaad (näiteks satelliitlinn Elva) ning sisuliselt kogu Lõuna-Eestit, mis on muutunud regionaalseks tööjõuareaaliks.

Elamuturu põhimõttelised mudelid on esitatud järgmistel skeemidel. Eeldatakse elamuturu funktsioneerimist dünaamilise tasakaalu alusel, milles nõudlus ja pakkumine otsivad püsivalt tasakaaluseisundit.

Joonis 1. Elamunõudluse ja –pakkumise dünaamiline tasakaal

Joonis 2. Elamuprognoosi põhimõttemudel

Joonis 3. Uuselamute hinda kujundavad tegurid.

Teoreetiliselt, elamuturu tasakaal peaks üldiselt toetama majanduskasvu, kuid ka mitteoptimaalsus võib teenida kiire kasvu või muid majanduslikke eesmärke. Avalik elamupoliitika kui selline Eesti sh Tartus puudub, mida kinnitab munitsipaalelamute väga väike arv ning eraomandis olevate elamute ja korterite ainudomineerimine (98%).

Elamuturu hindamise indikaatorid:

- Eluruumide suurus, tüüp, seisund ja kuuluvus.

- Turutrendide analüüs, pakkumise ja nõudluse vahekorra hindamine erinevates turusegmentides ning hinnatundlikkus/ostuvõime.

- Vananevate ja elamufondist välja langevate elamuruumide osatähtsus.

- Eluruume vajavate perekondade arv.

- Eluruumide nõudluse muutus peretüüpide lõikes (lastega pered, üliõpilased, pensionärid, välisõppejõud)

Tartu linna arengukava 2013-2030, milles antud uuringu võtmes tegelikustatakse visiooni  Tartust kui modernse elukeskkonnaga linnast, postuleerib:.

E10 - Tartus on miljööväärtuslik ja turvaline linnaruum, mida kasutatakse ja arendatakse jätkusuutlikkuse printsiibil.

5.3 „kavandatakse munitsipaal- ja sotsiaaleluruumide renoveerimist. Vajadus on ka uute eluruumide ehitamiseks. Ette on nähtud investeeringud eluruumide soetuseks elanike ümberpaigutamiseks Jaamamõisa barakkidest ning planeeritud ehitistele ettejäävatest elamutest. Jätkuvalt on kavas toetada korteriühistuid ja majaomanike ühendusi elamute renoveerimisel.“

Et Tartu linn ei ole strateegiliselt uute kodude/eluruumide vajadust ja kasvu arvuliselt visandanud, kerkib küsimus, millest üldse saab lähtuda eluruumide vajaduse hindamisel ning millised on ametlikud normid ja standard elamispinna osas. Vabariigi valitsuse määrus „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ (RT I 2001, 97, 613 - jõust. 01.01.2002) kinnitab eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta, mis sätestab üksikelanike kodu suuruseks 33 m2, 2-liikmelisel perekonnal 51 m2, 3-liikmelisel leibkonnal 69 m2 , 4-liikmelisel leibkonnal 87 m2 . Põhiliselt leiab eluruumide nõuete määrus rakendamist toimetulekutoetuste määramisel. Kaudset statistilist üldistust elamufondi ja inimeste kodude (suuruse) vastavusest normatiivsele võimaldaks teha rahva- ja eluruumide loenduse andmestik. Kindlasti peaks olema normatiivne elamispind tagatud kolmandikul leibkondadest, neil, kes elavad väikeelamutes (Eesti koondnäitaja 30,5%). Nagu ka tõusis uute kasutusse võetud eluruumide suurus 2013. aastal 120 m2-ni. Üldiselt ruumikitsikust pole, kuid pigem on probleemiks varjatud eluasemepuudus, kus mitu põlve elab koos. REL2011 andmetel on Tartus 77 kodutut.

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m2.

Majandusmudelis on võimalik arvesse võtta ja analüüsida tegureid, mis määravad eluruumide/kodude nõudlust Lõuna-Eesti regionaliseerumisel regionaalse tõmbekeskusega Tartus ning Tartu kui tuumiklinna eeslinnastumisega linna ümbritsevatesse eeslinnavööndisse (kuni 10 km). Seega vajaks elamute nõudluse analüüs kogu Lõuna-Eesti rändetrendide ning linnapiirkonna terviklikku käsitlust.

Elamunõudluse mudelis tuleb kindlasti arvestada ka makromajanduslikke tegureid, aga ka  regionaalseid ja kohalikke asjaolusid, mis inimeste kodu- ja elukohavalikuid suunab. Eeskätt on fooniks üldised demograafilised suundumused, sündivuse langus, aga ka rahvastiku vananemine, mis on hakanud ka Tartut puudutama. Küll aga mõjutab Tartut vahetult üliõpilaste arvu muutus, loe: vähenemine. Nimelt moodustab üliõpilaskond ju umbes kuuendiku linlastest (päevases õppes u 16000), ehkki rahvastikuregistri järgi on üliõpilasi vaid 5300.

Elamute nõudlust on kasvatanud kriisi järgselt madalad laenuintressid ja väga madal Euribor. Ka väljaränne Tallinnasse ning välismaale ning eeslinnastumisränne on suurendanud elamute ja korterite müüki. Nõudlust, teiselt poolt, on suurendanud üliõpilaste arvu kasv, massiülikoolistumine, vanemate varanduslik võimekus ülikooli õppima asunud lapsele üliõpilaskorter osta. Üldiselt on eluaseme nõudlus alati määratud kohalike tingimustega, mida väljendab ka hinna ja nõudluse erinevus ka linnaositi.

Elamuarenduse intensiivsus (intensity of residential development)

Milline võiks olla soovituslik elamufondi uuenemise määr? Ühendkuningriikide jt Lääne-Euroopa riikide eeskujul võik see olla ümmargune 1% aastas, ehkki ka mitmetes tunnustatud elamupoliitika analüüsides on piirdutud ka aeglasema uuenemismääraga 0,6% aastas.  Mõistagi peaks uuenemismäära juures võtma arvesse elamufondi faktilist vanust ja reaalset ehituslikku seisundit. Vahemikus 0,6-1% peaks Tartusse lisanduma 17000-25000 m2 uusi eluruume aastas. Koos renoveeritavate elupindadega on ka see maht täidetud.

Elamute kättesaadavusindeks või taskukohasus, mis on inglisekeelsetes riikides on Median Multiple, peab kriitiliseks piiriks 3-kordset vahe leibkonna keskmise aastapalga ja keskmise maja hinna vahel.

| Kategooria | Median Multiple |
| --- | --- |
| Tugevalt mittetaskukohane Unaffordable | >5.1 |
| Raskelt mittetaskukohane | 4,1 – 5,0 |
| Keskmiselt mittetaskukohane | 3,1 - 4,0 |
| Taskukohane | <3,0 |
| Median Multiple: mediaan maja hind / mediaan leibkonna sissetulek |  |

2013 III kv oli keskmiseks palgaks €887, mis teeb aastapalgaks €10644, mis seab ühe sissetulekuga pere kodu kättesaadavuspiiriks €31932. Tartus oli tehingustatistika alusel kinnisasjana müüdud eluruumi (loe:maja) mediaan-müügihinnaks €58080 ning korteril €46771 (2012). Seega näitab taskukohasusindeks korterite multiplikaatoriks 4,3 ja eramutel 5,5. Samas, kriisist taastumisel kogutud eraisikute säästud ning soodsad laenutingimused õhutavad kinnisvarasse elanikke investeerima. Ometi on viimasel kahel aastal kinnisvarahinnad kasvanud kiiremini kui reaal-sissetulek, mis on elamukinnisavara taskukohasust vähendanud. Eestisse on jõudmas heaolulise ja sotsiaalselt solidaarse Euroopa elamupoliitika põhiprobleem: arendatakse arvestatavates kogustes ja pakkumisel on kõrgemas hinnaklassis uuskortereid, kuid napib taskukohaseid uusi elamispindu. Mistõttu kohustatakse arendajate sotsiaalse sidususe eesmärgil lisama arendusse teatav %, näiteks viiendik koguarvust taskukohaseid uusi kodusid (loe:odavkortereid).

Kokkuvõtteks, elamuturgu mõjutavad tegurid:

- Lõuna-Eesti regionaliseerumine keskusega Tartus

- Eeslinnastumine

- Tudengikorterite nõudlus

- Soodsad laenutingimused

- Kinnisvarainvesteering (nn pensionisammas)

- Väljaränne Tallinnasse ja välismaale

Elamunõudluse prognoosimiseks on vaja teada:

- Uute, lisandunud leibkondade arvu

- Asustamata eluruumide muutust

- Elamufondi uuenemist

Leibkondade arvu saab prognoosida tuginevalt demograafilistele ja iibenäitajatele ning sotsiaalsetele protsessidele nagu abiellumine ja laste kodust lahkumine, aga ka majandusarengud. Elamuturgu mõjutab ka otseselt rahvastiku vanusestruktuur, tööturg, heaolu muutus ning inimeste ootused eluasemele.  Kindlasti tuleb arvesse võtta elamuturu likviidsust ja käivet ning elamufondi uuendamise määra.

II Tartu linna elamuanalüüs

2.1. Elamufond: eluruumide arv ja struktuur

Elamufondi baasandmebaasina kasutati 2000. ja 2011.a aasta rahva ja eluruumide loenduse tulemusi (edaspidi REL2011). Samuti võeti 2000+ dünaamika uurimisel aluseks ehitusregistri kasutusse lubatud eluruumide arv. 2012. aasta 1. jaanuari seisuga oli Tartu elamufondis      47 213 eluruumi, neist 2027 ühiselutuba ning 19 elamiseks kasutatavat mitteeluruumi. 45167 st tavaeluruumidest kuulub eraomanikele 44612 (98,9%) eluruumi ja avalikku omandisse 555 eluruumi (1,1%). Eluhooneid on kokku 8854, neist 2119 korterelamut, 5310 ühepereelamut, 1369 muud väikelamut ja 56 mitteelamut. Tavaeluruumide jaotus on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Tavaeluruumide jaotus Tartus (REL2011)

| Hoone liik | Hoonete arv | Eluruumide arv | Pind m2 | Keskmine eluruumi pind m2 | Eluruumi pind m2 elaniku kohta | Elanikke |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korterelamu | 2119 | 37 295 | 1 878 945 | 50,38 | 24,2 | 71048 |
| Ühepereelamu | 5310 | 5310 | 734 208 | 138,27 | 44,1 | 15834 |
| Muu väikeelamu | 1369 | 2464 | 247 731 | 100,54 | 37,1 | 6333 |
| Korteri(te)ga mitteelamu | 56 | 98 | 5160 | 52,65 | x | 242+ |
| Kokku | 8854 | 45167 | 2 866 044 | 63,62 | 28,4 | 97600 |

Eluruumide üldpind Tartu linnas on 2 866 044 m2. Eluruumi keskmine pind on Tartus 63,62 m2 (Eesti keskmine=69 m2), keskmise eluruumi pind elaniku kohta 28,4 m2 (Ek=30,5 m2) ning eluruume 1000 elaniku kohta on 463 (REL2011, Soomes 531, Rootsis 479, Ühendukuningriigis 443). Viimase suhtarvu järgi on Tartu näitaja Eesti keskmisel tasemel ning Euroopa riikide seas eluruumidega suhteliselt hästi kindlustatud linn. Rahvaloendusperioodide vahel 2000-2011 lisandus Tartusse 5353 eluruumi.

Keskmine tubade arv elaniku kohta on 1,18 (Eesti keskmine 1,24). Keskmine tubade arv eluruumis on 2,71 (2000 oli 2,41) ehk siis tartlaste kodud on muutunud ruumikamaks.

Loendatud eluruumidest oli 4300 asustamata (9,54%), mis on Eesti keskmisest oluliselt madalam, aga ka paar protsenti madalam eurotsooni keskmisest (aga oli 1569 2000!). Eluruumide asustatuse kõrge tase tuleneb tudengikorteritest, korterite üürile andmise võimalusest üliõpilastele. Ühiselamutes elab vaid 2871 inimest, mis 20000+pealise üliõpilaslinna kohta on võrdlemisi väike arv.

Joonis 4. Tavaeluruumide arvu muutus 2000 – 2011.

REL andmetel asus 2000-2011 asus uude (ka pooleliolevasse) kodusse elama 8651 tartlast. Leibkonna suurus Tartus on 2,02, mis on oluliselt vähenenud 2000 võrreldes (2,2), kinnitades üldist suundumust leibkondade väiksemaks muutumisest. Uuemates, 2001–2005 valminud elamutes on leibkond 2,35-liikmeline, pärast 2006. aastat valminud elamutes 2,24-liikmeline. Olgu ka öeldud, et eeslinnaasumite uusasumites on leibkond keskmiselt 3-liikmeline.

Tabel 2. Elanike ja leibkondade arv uutes eluruumides (2000–011 ja pooleliolevad)

|  | Elanikke | Leibkondi |
| --- | --- | --- |
| Korterelamu | 5296 | 2616 |
| Ühepereelamu | 2742 | 854 |
| Väikeelamu | 205 | 205 |
| KOKKU | 8243 | 3675 |

Tiheliolekut loetakse kõrgeks, kui tube on vähem kui leibkonnas liikmeid. Tartus esineb varjatud eluasemepuudus ning eluaseme ja leibkondade suuruse mittevastavus. Eestis üldiselt on probleemiks varjatud eluasemepuudus, kus mitu põlvkonda (eriti maal ja väikelinnades, vanemates elamutes) kasutavad ühist eluruumi. Eluasemepuudust on leevendanud 2000ndate algusest hoo sisse saanud eeslinnastumine, mis mõneti vaibus 2009-2010, kuid on seejärel taas hoogu kogumas.

Elamuehitus on väljendanud majanduse tsüklilisust. 2012. aastal valmis 94 uut eluruumi üldpinnaga 11119 m2, koos laiendatud ja renoveeritud hoonetega 567 eluruumi 39388 m2, mis teeb suhtarvuks 5,8 eluruumi 1 000 elaniku kohta aastas. 2013 tõusis uute eluruumide arv 212le.

Joonis 5. Elamufondi vanus leibkondade arvu alusel (REL 2011).

2.2. Elanike arvu ja paiknemise muutused

2011. aasta lõpus elas Tartu linnas rahva ja eluruumide loenduse andmetel tavaeluruumides 93 190 elanikku, mis on 1761 elaniku ehk 2% võrra vähem kui 2000. aastal. Rahvaarv on Tartus vähenenud aasta-aastalt tänu negatiivsele iibele ja negatiivsele rändesaldole.

Kõige suurem osa - 23,2% ehk 21610 elanikku Tartu rahvastikust elab Kesk-Annelinna asumis. Üle 5% rahvastiku osakaaluga tõusevad esile veel Ülejõe, Ees-Karlova ja Veeriku asumid, kus elab vastavalt 6031, 5916 ja 5160 elanikku. Kõige väiksema elanike osakaaluga on Raadi, Taga-Annelinna, Vanalinna, Kastani-Filosoofi ja Veeriku tööstusrajoon.

Joonis 6. Elanike arv tavaeluruumides 2011 (REL 2011).

Kuigi Tartu rahvaarv on aasta-aastalt pidevalt näidanud kahanemistrende, on pilt linnaosade ja asumite lõikes väga kirju. Tartu 31. asumist  18. on rahvastik vähenenud, samas kui 13. asumit näitavad kasvutrende. Kõige rohkem on elanike arv vähenenud Tartu kõige tihedamalt asustatud asumis – Kesk-Annelinnas. Lisaks on elanike arv märgatavalt vähenenud ka Ees-Annelinnas, Raadil, Kastani-Filosoofis, Vaksalis, Raadimõisas ja Ränilinnas. Elanike arv on kasvanud kõige rohkem kõige uuema elamufondiga asumites nagu Vana-Ihaste, Uus-Ihaste ja Ujula-Kvissentali, mis pakuvad äärelinnale omast rahulikumat ja eraldamatut elukeskkonda, säilitades samas hea ühendatuse südalinnaga. Nendes asumites on rahvaarv viimasel kümnendil suurenenud vastavalt 770, 670 ja 602 elaniku võrra. Elanike arvu kasvu poolest väärivad äramärkimist lisaks veel Maarjamõisa, Supilinna ja Taga-Karlova asumid, kus elanike arv on suurenenud vahemikus 192– 329. Lisaks Supilinnale on ka teised asumid, mis on oma miljööväärtusliku hoonestuse poolest erilised nagu Ülejõe, Tähtvere ja Vaksali, näitamas kasvutrende.

Joonis 7. Elanike arvu muutused tavaeluruumides 2000 – 2011, asumite lõikes.

Muutused on toimunud ka leibkondade suuruses. 2011. aastal oli tavaeluruumides keskmine leibkonna suurus 2,35 elanikku, mis on 0,8 elaniku võrra väiksem kui 2000. aastal. Leibkonna suurused on erinevad ka eluruumide tüüpides tänu erinevate leibkonnamudelite erinevatele eluasemeeelistustele. Ühepereelamutes elasid keskmiselt 2,59 elanikuga leibkonnad, muudes väikeelamutes 2,50 elanikuga leibkonnad ja korterelamutes 1,99 elanikuga leibkonnad.

2.2. Eluasemeturg ja selle kriisist taastumine

Eluasemeturg on kiire rahvastikurotatsiooniga ülikoolilinnas väga aktiivne. Tartu elamuturgu peab tegelikult hindama linnaregioonis tervikuna, kuna seda mõjutavad nii uued kui vanad eluruumid linna lähistel, samuti aastaringseks elamiseks ümber ehitatud suvilad.

Elamuturu osasid analüüsides,  Tartu elamufond on võrdlemisi mitmekesine, moodustudes 20.sajandi alguse agulimajadest, erineva perioodi eramutest kuni nõukogu perioodi korterelamuteni.  Asustamata kinnisvara on Tartu linnas suhteliselt vähe. Viimast kümnendit on Tartu linnas iseloomustanud miljööväärtuslike linnaosade uuenemine, gentrifikatsioon, ning uuselamute rajamine täitmisena.  Eeslinnas on olnud toimunud agressiivne kruntimine ning elamukruntide pakkumine. Eeslinnaturg on võtnud üle osa eramuarendusest ja ka korteriturust.

Rahvastikumuutuses tuleb nõudlust mõjutavate teguritena tuleb eeskätt võtta arvesse Tartu elanike arvu vähenemist. Vähenenud on ka päevase õppe üliõpilaste arv umbes 1000 võrra 2009. aastast. Elanikkonna struktuuris on vähenenud ka lastega leibkondade arv 13741-lt 2008. a 13147le 2012. a, mida võib seletada üldise väljarändega ning lastega perede eeslinnastumisega.

Laenutingimused on pärast masuaastaid olnud soodsad seoses madala euriboriga. Enamike laenude baasintressimäär 6 kuu Euribor püsis 2014 veebruaris 0,4% ja uute eluasemelaenude keskmine intressimarginaal 2,1% juures. Keskmise sissetuleku ja ehitushinna vahekord ei ole oluliselt kasvanud, kuid viimaste aastate kinnisvara hinnatõus on ületanud reaalsissetulekute kasvu, mis on tekitamas taskukohasuse probleemi. Alates 2012 teisest poolest  on Eesti olnud EL absoluutne liider elamukinnisvarahindade kasvu poolest, tõustes 2013 III kvartalis näiteks 11,1% võrreldes aastatagusega (EL keskm -1,3%). Enamuses Euroopa riikidest korterite ja eramute hinnad langevad. Kuna Eesti ja Tartu elamukinnisvara turg liigub Euroopast erinevas suunas, on ka üsna vastuoluline võrrelda viimaste aastate elamumajanduse näitajaid ja trende Euroopa elamumajanduse ’normidega’.

Joonis 8. Kinnisasja tehingud Tartu linnas 2000–2012.

Joonis 9. Korteriomandi tehingud Tartu linnas 2003–2012.

Kinnisvara tehingute maht kasvas tormiliselt 2005–-2007, mil Eesti majanduses oli suurte välisinvesteeringute abil (Põhjala pankade eralaenupoliitika) võimalik saada odavat laenuraha. Sisuliselt saadi 0-sissemaksega kinnisvaraostudega rahuldada kogu nõudlus. Kuna pakkumisi nappis, tõstis see omakorda nõudlust. Nõudluse kasv paisutas kinnisvara hindu. Alates 2010ndast aastast on hakanud tehingute arv kasvama ning turg näitab stabiliseerumist.

Tartu elamuturg 2009

Tehinguhindade langus aeglustus 2009. aasta I kvartalist kuni III kvartalini, alates 2009. aasta lõpust kinnisvaraturg stabiliseerus. 2009. aastal oli nõudlust enim kõrgemalt hinnatud linnaosades nagu Tammelinn, Tähtvere ja Kesklinn, eelkõige kvaliteetsema kinnisvara järele. Kõige hinnatum oli Tähtvere, kus on kõige vähem pakkumisi ning seetõttu ka ruutmeetrihinnad keskmisest oluliselt kõrgemad. Kui Kesklinnas ja Tammelinnas oli keskmine ruutmeetrihind alla 20000 krooni (1278 €), siis Tähtveres 25000 krooni (1600 €). Pakkumistest leidus aga rohkem tüüpplaneeringuga kortereid magalarajoonides, eelkõige Annelinnas, kus peamiseks müügiargumendiks oli hind. Huvi oli ka uusarenduste vastu. Kõige raskem oli korterit müüa Ropka tööstusrajoonis.

Tartu elamuturg 2010

2010. aasta jooksul olulisi muudatusi kinnisvaraturul märgata polnud, tegu oli juhuslike kõikumistega stabiliseerumise protsessis. 2010. aasta augustis tõusis tehingute arv ning seoses eurole üleminekuga suurenes ostusurve. Kuna suurenenud nõudlus oluliselt keskmist tehingu ruutmeetrihinda ei tõstnud ─ pakkumisi oli piisavalt palju ─, siis ei kiirustanud müügikavatsusega inimesed oma kinnisvara müügi alustamisega või suisa korteri müük peatati lootuses, et euro saabumisega 2011. aastal müügihinnad tõusevad. Tekkis olukord, kus kortereid müüdi eest ära, kuid uusi pakkumisi peale ei tulnud. Jätkuvalt olid atraktiivsemad Tähtvere, Supilinn, Kesklinn ja Tammelinn. Uusarenduste puhul oldi valmis vähese valiku tõttu maksma 1590─1917 €/m².

Tartu elamuturg 2011

Tartu üürituru nõudlus ületas 2011. aastal selgelt pakkumise. Uusi pakkumisi tuli juurde vähe ning tudengid hõivasid enamiku üürile pandud kortereist. Peamiselt oli nõutud renoveeritud või uued 2- ja 3-toalised korterid kesklinnas või selle vahetus läheduses. Korteriostja jaoks on Tartus kõige tähtsamad hind ja asukoht, seejärel elamu tüüp (sh ehitusaasta) ja seisukord. 2011 maikuus tõusis hüppeliselt tehingute arv, mida tingis muuhulgas 2010. aastal ehitama hakatud arenduste valmimine. Pakkumiste arv tõusis kõige enam Annelinnas, kuid keskmine ruutmeetrihind on seal Tartu keskmisest oluliselt madalam. Keskmine tehingu ruutmeetrihind oli 2011.aasta II poolaastal 826,3 € (+3% 2010. aasta võrreldes). Sõltuvalt seisukorrast olid vanemates elamutes hinnad 650-1050 €/m2. Suurem hinnatõus toimus uusarendustes, kus hinnad olid 1200- 1600 €/m2 .

Ostuaktiivsuselt oli 2011.aasta II poolaasta aktiivne. Oodatult olid aktiivseimad rebastehooaeg, august ja september, mil toimus ka rekordarv tehinguid. Aktiivsuse kasvu üheks peamiseks põhjuseks oli ebakindlus euro suhtes ja maailmamajanduse üldine nigel olukord. Inimesed hakkasid kogutud sääste ja hoiuste alt vabanenud raha kinnisvarasse paigutama. Kinnisvarast oli taas saamas üks kindlamaid investeeringuid. Muidugi andsid tõuke ka pangad, mis 2011 kevadel alustasid kodulaenukampaaniaid. Turuosapooled olid hindade suhtes üsna realistlikud. Müüjad said aru, et lähimate aastate jooksul olulist hinnatõusu oodata ei ole ning muutuda võib ainult turuaktiivsus. Ostjad jagunesid peamiselt kaheks – need, kelle jaoks oli soodne aeg kinnisvara soetamiseks ja raha paigutamiseks, ning need, kes tajusid ohtu, et üldine majandusolukord võib viia peagi ka kinnisvarahinnad langusesse.

Tartu elamuturg 2012

2012.aastal esimesel poolel ostuaktiivsus tõusis olulisem määral võrreldes 2011ga. Sõltuvalt seisukorrast ja asukohast olid korterite hinnad vanemates elamutes vahemikus 700-1000 €/m². 2011. aastal ehitusega alustatud elamutes oli keskmine ruutmeetrihind 1300-1500 eurot. 2011. Aastal lisandus arendusprojekte, mille pakkumishinnad olid vahemikus 1600-2500 €/m². Teisel poolaastal alustati Tartus kuue kortermaja ehitusega. Mitmed arendajad tõstsid 2012. aastal vanemates, mõneks ajaks seisma jäänud arendustes hindu, põhjendades seda suurenenud nõudlusega ning uusarenduste kõrge hinnatasemega. Kui 2012 esimene poolaasta kulges veel 2011. aasta mõju all, siis põhilised hinnatõusud toimusidki just 2012. aasta teisel poolaastal.

Tartu elamuturg 2013

2013. aastal korterite ostuaktiivsus tõusis, vaid üksikud kuud olid languses. Ruutmeetri keskmiseks mediaanhinnaks kujunes 956-1025 €. Uusehitiste keskmine müügihind oli 1357 €/m². 2013 alustati Tartus 8 arendusprojektiga. Müügipakkumiste arv aasta jooksul suurenes, seda ka uusarenduste müügi tõttu. Samuti avaldas mõju turu aktiviseerumine.

2013.aastal oldi jätkuvalt valmis hinnatud asukohas ja hea ehituskvaliteediga kinnisvara eest keskmisest oluliselt kõrgemat hinda maksma, nõudlus kvaliteetkinnisvara järele oli jätkuvalt arvestatav. Korteri ostuotsus põhines järgmistel argumentidel tähtsusjärjestuses:

- asukoht

- hind

- seisukord

- toalisuse ja üldpinna proportsioon

- lisaväärtused (panipaik, parkimine, mööbel)

- kommunaalkulude suurus

Kinnisvara pakkumine ületab nõudlust. Pakkumine on eeskätt hinna- ja asukohatundlik. Pakkumine on oluliselt mitmekesisem eeslinnaasumites, kus on võimalik teha valikuid asukoha, eluaseme tüübi kui ka hinna suhtes.

Linnaosade lõikes tehti kõige enam tehinguid traditsiooniliselt Annelinnas, järgneb Kesklinn ja Karlova. Turul eelistatakse kesklinna lähedasi 1- ja 2- toalisi kortereid, mis on heas seisukorras ning mis paiknevad heas majas. Piirkondadest eelistatakse Karlova, Annelinna kesklinna poolset osa, Ülejõe ja Kesklinn. Seal on nõudlus pakkumisest suurem. Stabiilne nõudlus Annelinna korterite vastu ei ole keskmisele hinnale olulist mõju avaldanud. Kõige eelistatum ongi Karlova linnaosa, sest see jääb kesklinna lähedusse, olemas on korralik infrastruktuur ning elukeskkonnana meeldiv.

Kui 2009 aastal moodustas kõikidest korteritehingutest uute korterite müük 10 % kuus, siis I poolaastal 2010 on tehinguid tehtud vähem, keskmiselt 6 tehingut ehk 5-7 % kuus. Põhjuseks on arendusprojektide kõrged müügihinnad, teisalt uusehitiste vähesus.

Võrreldes elamuturu suurust Tartus ja eeslinnavaldades, tehingukäibelt on hoonestatud elamumaa turg eeslinnas (€23 milj.) jõudmas linnale järele (€31 milj), kui tehingu mediaanhind on näiteks Vahis, Ülenurmes ja Ränis tõusnud tänu uutele eramutele €128-140000ni, kolmandiku kuni poole kõrgemaks Tartu keskmisest. Korteriturul on tehingumahult linna-eeslinna suhe 80-20%, kuid 2013 suurenes tehingukäive eeslinnavaldades poole võrra.  Uued korterid on tõstnud mediaanhinna Tartu ja Luunja vallas juba kõrgemale linna mediaanhinnast.

Teist, väikest Eesti kinnisvarabuumi, mis sai hoo sisse 2013. aastal,  veavadki Tallinn ja Tartu. Tartus oli 2013 elamispindade tehinguid üle 15% mullusest rohkem. Kinnisvarabuum toimub sõltumata nõrgast majanduskasvust, kuna nõudlus on kõrge. Sestap peaks ka hinnatõus kiirenema. 2013 aastal tõusid Tartus korterite hinnad 12.1% 1,073.9 EUR/m2, jäädes alla vaid Tallinnale (15.5% €1,272.4 EUR/m2). Väga aktiivne korteriturg on mõjutanud nii hoonestatud ja hoonestamata elamumaade turgu. Ometi on Tartu korteriturg väga sesoonne, mille kinnituseks on läbivalt sügishooajal tehingute vähenemine.

LVM kinnisvara ennustab, et 2014 võib saada lõplikult ostjaturust taas müüjaturg. Selle esimeseks põhjuseks on vähenev pakkumine. Pakkumiste arv on võrreldes mullusega umbes kümnendiku väiksem ning langus näib jätkuvat. Madalad intressimäärad loovad soodsa lähtekoha uue kodu ostjatele, mis paljuski toetab kinnisvarahindade kasvu. Et hinnad on jõudmas buumieelsele tasemele, siis võib oletada elamistingimuste parandamist ja avaneb võimalus panna müüki vana kodu. Vähesed uusarendused müüvad hästi, mis tõestab nõudluse kasvu. Sõltub, milline on uute objektide osakaal ning milline on uute objektide hinnapreemium. Eeskätt sõltub hind ka uute objektide asukohast.

Tabel 3. Tartu linna korteritehingute statistika 2013

| Linnaosa | Tehingud | Pind m2 | Mediaan € / m2 | STD | Kokku tuhat € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tammelinn | 61 | 61,25 | 1303 | 299 | 4369 |
| Kesklinn | 195 | 51,70 | 1245 | 469 | 1245 |
| Vaksali | 122 | 49,97 | 1168 | 440 | 8064 |
| Supilinn | 56 | 60,75 | 1117 | 485 | 3960 |
| Tähtvere | 27 | 65,04 | 1060 | 327 | 1800 |
| Veeriku | 88 | 53,45 | 1040 | 293 | 5042 |
| Ülejõe | 204 | 51,30 | 1028 | 411 | 11034 |
| Karlova | 204 | 48,28 | 1026 | 298 | 1019 |
| Ropka | 35 | 48,83 | 939 | 256 | 1737 |
| Ropka T | 33 | 43,94 | 927 | 308 | 1196 |
| Raadi | 71 | 55,85 | 926 | 303 | 3557 |
| Jaamamõisa | 74 | 51,18 | 889 | 297 | 3805 |
| Ränilinn | 26 | 53,35 | 880 | 219 | 1186 |
| Annelinn | 401 | 52,37 | 871 | 219 | 18154 |
| Variku | 10 | 63,06 | 775 | 360 | 429 |
| Ihaste | 3 | 132,93 |  |  |  |
| Maarjamõisa | 2 | 42,55 |  |  |  |
| TARTU LINN | 1618 | 52,43 | 988 | 365 | 87451 |
| Ülenurme | 113 | 65,23 | 911 | 296 | 6612 |
| Tartu | 118 | 65,88 | 1041 | 355 | 7063 |
| Luunja | 77 | 67,29 | 1124 | 307 | 5368 |
| Haaslava | 9 | 53,24 | 317 | 144 | 149 |
| Tähtvere | 42 | 61,15 | 627 | 261,7 | 1684 |
| EESLINN | 359 | 63 | 804 | 273 | 20875 |

Tabel 4. Tehinguaktiivsus, % kõigist korterist

| Linnaosa | Tehinguid korteritest |  |
| --- | --- | --- |
| Vaksali | 7,03% |  |
| Tammelinn | 6,98% |  |
| Supilinn | 6,90% |  |
| Karlova | 6,58% |  |
| Kesklinn | 5,61% |  |
| Ülejõe | 5,38% |  |
| Raadi | 4,62% |  |
| Veeriku | 4,52% |  |
| Jaamamõisa | 4,35% |  |
| Ränilinn | 3,27% |  |
| Annelinn | 3,08% |  |
| Variku | 2,98% |  |
| Ropka T | 2,79% |  |
| Tähtvere | 2,32% |  |
| Ropka | 2,21% |  |

III Tartu linna elamualade detailplaneeringute analüüs

3.1. Elamualade planeerimine

3.1.1. Üldplaneering

Üldplaneeringu alusel võib Tartus eristada kolme tüüpi maakasutust, mis elamualade arengut mõjutavad: väikeelamumaa, korterelamumaa, segahoonestusala. Väikeelamumaal on põhiliselt lubatud kuni kahekorruseliste hoonete ehitamine, aga teatud tingimustel ka kuni kolmekorruseliste hoonete ehitamine. Korruselamumaal on lubatud kolme- või enamakorruseliste korterelamute ja ühiselamute ehitamine. Korruselamumaa juhtfunktsiooniga aladel ühe asumi piires peab elamumaa sihtotstarbega maad olema vähemalt 80% planeeringuga piiritletud ühtsest elamumaast asumis. Väikeelamumaadel on lubatud ka iseseisvate äriotstarbeliste kruntide moodustamine, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses planeeringuga piiritletud ühtsest elamumaast asumis. Segahoonestusalal on lubatud maakasutuse otstarbeks elamu ja ärimaa (Tartu linna üldplaneeringu seletuskiri 2005).

Joonis 10. Elamumaa osakaal Tartu linna üldplaneeringus asumite lõikes.

Väikeelamumaa, korterelamumaa ja segahoonestusalad moodustavad Tartu linna maafondist pindalaliselt 42% ehk 1637,4 hektarit, millest suurema osa (1195,5 hektarit) hõlmab väikeelamumaa; korterelamumaad on 288,1 hektarit ja segahoonestusala 88,2 hektarit. Kõige ulatuslikumalt on väikeelamumaad Vana-Ihaste, Ujula-Kvissentali ja Uus-Tammelinna asumites, kõige vähem aga Veeriku-Tööstuse, Taga-Annelinna, Ropkamõisa, Uueturu ja Vanalinna asumites. Korterelamumaad paiknevad peamiselt Kesk-Annelinna, Ränilinna, Ülejõe, Ees-Annelinna ja Jaamamõisa asumites, kuid leidub ka asumeid, kus korterelamumaad ei ole üldse planeeritud nagu Maarjamõisa, Variku, Uus-Ihaste, Vana-Ihaste, Kesk-Tammelinna, Jalaka ja Veeriku-tööstusrajoon. Segahoonestusala leiab peamiselt linna kaubanduspiirkondades ja suuremate magistraaltänavate äärest Ülejõel, Riiamäel, Vaksalis ja Vanalinnas. Summaarselt on kõige enam elamumaad üldplaneeringuga planeeritud  Vana-Ihaste, Kesk-Annelinna ja Ujula-Kvissentali asumitesse, kõige vähem aga Veeriku-Tööstuse ja Uueturu asumitesse (joonis 10).

Seoses linnaruumis toimuvate arengutega on toimunud ka elamualade laienemine üldplaneeringus määratud aladelt väljapoole ja seda tervelt 65,5 hektari ulatuses, peamiselt Taga-Annelinna ja Jaamamõisa asumites. Samas on algupäraste elamualade pindala vähenenud seoses looduskaitseliste eesmärkidega 74 hektari ulatuses. Viimast peamiselt Kesk-Annelinna ja Ujula-Kvissentali asumites (joonis 10).

3.1.2. Detailplaneeringud

Alates 2000. aastast on Tartu linnas kehtestatud 233 detailplaneeringuga ja ühe osaüldplaneeringuga loodud eeldused 7308 uue eluruumi rajamiseks ca 18956 elanikule. Planeeritud eluruumidest 88,5% moodustavad korter- ja mitmepereelamud ning 11,5% eramud. Kõige rohkem eluruume on planeeritud Supilinna, Ujula-Kvissentali ja Ränilinna asumitesse. Kui esimeses lähtutakse uute eluruumide planeerimisel eelkõige olemasoleva hoonestuse tihendamisest (Supilinna osaüldplaneering), siis viimastes toimub valdavalt täielikult uute asumite planeerimine, sest seal on palju sobivat vaba maad ja kus vana asustusmuster uutele arendustele suuri tingimusi ei sea. Neisse kolme asumisse on detailplaneeringute alusel kavandatud vastavalt 1140, 755 ja 688 uut eluruumi. Lisaks on uusi eluruume rohkelt planeeritud ka Ülejõe, Ees-Karlova, Kruusamäe, Raadi, Uus-Tammelinna ja Riiamäe asumitesse. Elamualade planeerimine on olnud võrdlemisi tagasihoidlik või olematu Veeriku-ja Ropka tööstusrajoonide, Jalaka, Variku, Kesk- ning Vana-Tammelinna asumites (joonis 11).

Joonis 11. 2000 – 2013 kehtestatud detailplaneeringutega kavandatud maksimaalne uute eluruumide arv.

Hoolimata suurest hulgast planeeritud eluruumidest on arendajate surve uute eluruumide planeerimiseks endiselt väga suur. Hetkel on Tartu linnavalitsuse planeerimisosakonnas menetluses 41 ja algatamist ootamas veel 10 elamumaa detailplaneeringut. Kui kõik menetluses olevad detailplaneeringud kehtestataks, loodaks eeldused veel täiendavalt 2230 eluruumi rajamiseks 5569 elanikule (joonis 13). Algatamist ootavate detailplaneeringute puhul suureneks uute eluruumide arv veel täiendavalt 1255 võrra (ca 3380 elanikku) (joonis 14). Hetkel menetluses olevate planeeringutega kavandatakse kõige enam uusi eluruume Kesk-Annelinna (809), Ränilinna (435) ja Ees-Karlova (342) linnaosadesse, kus valdavalt on kavas rajada korterelamuid. Uusi ühepereelamuid on kavas rajada Ujula-Kvissentali, Vana-Ihaste ja Jaamamõisa asumitesse (joonis 12). Algatamist taotlevate detailplaneeringute kohaselt kavandatakse kõige suuremaid arendusi Jaamamõisa asumisse (998 eluruumi). Lisaks on olulisel määral uusi arendusi kavandatud Maarjamõisa (120) ja Kesk-Annelinna (100) asumitesse (joonis 13).

Joonis 12. Uuringu läbiviimise ajal menetluses olevate detailplaneeringutega kavandatud maksimaalne uute eluruumide arv.

Joonis 13. Algatamist taotlevate detailplaneeringutega kavandatud maksimaalne eluruumide arv.

Lisaks on Tartu linnas veel 154 hektarit üldplaneeringu elamumaad, kuhu detailplaneeringuid veel peale ei ole tehtud ega ehitustegevust alustatud. Võttes arvesse elamumaa keskmist eluruumide tihedust (eluruumide arv asumis/elamumaa pindala) asumis, on võimalik üsna täpselt välja arvutada, mitu eluruumi nendele aladele võiks lisanduda. Käitsealuste taimede leiukohad jäeti arvutusest välja. Üldplaneeringu elluviimisel suureneks lisaks kehtestatud, menetluses olevate ja algatatud planeeringute alusel 9383 eluruumi võrra. Kõige rohkem ÜP elamumaa reservi on Kesk-Annelinna (4775), Ränilinna (1745), Taga-Annelinna (574) ja Ülejõe (499) asumites. Ränilinnas reserv suure tõenäosusega kahaneb, kui kehtestatakse Ränilinna osaüldplaneering mille alusel määratakse asumi lõunapoolsemate alade sihtotstarbeks ärimaa.

Joonis 13a. Üldplaneeringute elamumaa reservi alusel lisanduv hinnanguline eluruumide arv.

3.2. Planeeringute realiseerimine: elamuehituse dünaamika

Aastatel 2000 – 2013 on Tartu linnas väljastatud 625 kasutusluba, mille alusel on kasutusse lubatud 3391 uut eluruumi. Kasutuslubade alusel on lisandud rahvaloendusperioodi 2000-2011 vältel 3181 uut eluruumi 265116 m2, REL andmetel 4052 uut või pooleliolevat eluruumi 353553 m2. Siit oletuslikult, ligi viiendik eluruumidest on formaalselt kasutusloata.

Joonis 14. Kasutusse lubatud eluruumide ajaline dünaamika 2000 – 2013.

85% uutest kasutusse lubatud eluruumidest on korterid, 10% ühepereelamud, 4% ridaelamuboksid ja 1% paarismajaboksid. Aastatel 2000 – 2002 oli elamumajanduse areng kasutusse lubatud eluruume arvestades võrdlemisi mõõdukas – aastas anti kasutusluba keskmiselt ca 90 eluruumile. Alates 2003. aastast võib kasutusse lubatud eluruumide dünaamikat jälgides märgata aga kiiret kasvu, mis tipnes 2006. aastal, kui kasutusse lubati rekordilised 903 eluruumi. Eluruumide plahvatusliku kasvu pidurdas aga 2007. aastal saabunud majanduskriis, mille mõjud on kõige selgemini näha 2009. aastal, kui kasutusse lubati kõigest 57 eluruumi, mis on viimase 13. aasta madalaim tulemus. Ometi on näha et ehitusturg on tasapisi kosumas ja kasutuslubade väljastamine on taas tõusuteel. Viimase kümnendi algusest on kasutuslubade väljastamine olnud väga sarnane 2000. aastate algusaastatele, kuid praegust majanduse arengut vaadates on selge, et 2000. keskpaigale omast plahvatuslikku eluruumide kasvu enam tõenäoliselt oodata ei ole. Keskmiselt on aastas välja antud 242 kasutusluba.

Joonis 15. Kasutusse lubatud eluruumid 2000 – 2013 asumite lõikes.

Kõige enam on uusi eluruume kasutusele võetud Jaamamõisa ja Ülejõe asumites, kus selgelt on domineerinud uute korterelamute rajamine. Ainuüksi neisse kahte asumisse on viimase 13. aasta jooksul rajatud ca 900 uut eluruumi. Lisaks on hoogne elamuarendus toimunud ka Ujula-Kvissentalis, Veerikul, Riiamäel, Uus-Tammelinnas, Karlovas, Supilinnas, Kesk- ja Taga-Annelinnas ning Uus-Ihastes. Kõige vähem on uusi eluruume kasutusele võetud Ees-Annelinnas, Toometagusel, Jalakas, Vana-Tammelinnas ja Raadil. Uusi elamuid ei ole üldse kasutusele võetud Veerikul ja Ränilinnas.

Vaadates uute kasutusse lubatud eluruumide osakaalu kasutuslubade väljastamise hulka 1000 elaniku kohta, selgub, et kõige uuema elamufondiga asumid on Jaamamõisa, Ujula-Kvissentali ja Taga-Karlova, kus on 1000 elaniku kohta 106 – 206 uut eluruumi.

2000 – 2013 kasutusse lubatud eluruumidest 47% on rajatud enne 2000. aastat kehtestatud detailplaneeringute aladele ja 53% (1811 eluruumi) on rajatud pärast 2000. aastat kehtestatud detailplaneeringu aladele. Seega on vahemikus 2000 – 2013 planeeritud 7308. eluruumist on valmis ehitatud vaid 1811, ehk ligikaudu veerandik.

Joonis 16. Kasutusse lubatud eluruumidega lisandunud uute elanike arv

Joonis 17. Planeeritud ja ehitatud eluruumid 2000 – 2013.

Ometi ei ole ka varasemalt (enne 2000. aastat) kehtestatud planeeringualadel arendustegevus käesolevaks hetkeks veel täies mahus ellu viidud Lisaks on enne 2000. aastat kehtestatud, kuid antud hetkeks realiseerimata detailplaneeringute alusel ootel veel 918 ehitamata eluruumi, mis tähendab, et kehtestatud planeeringute alusel on võimalik ehitusluba väljastada 6415 eluruumile.

Lisaks on enne 2000. aastat kehtestatud, kuid antud hetkeks realiseerimata detailplaneeringute alusel ootel veel 918 ehitamata eluruumi ca 2471 elanikule. Realiseerimata, enam kui 13. aasta vanused planeeritud eluruumid paiknevad suuremas osas Jaamamõisa, Ülejõe, Uus-Ihaste, Ees-Karlova ja Kesk-Annelinna asumites.

Realiseerimata, enam kui 13. aasta vanused planeeritud eluruumid paiknevad suuremas osas Jaamamõisa, Ülejõe, Uus-Ihaste, Ees-Karlova ja Kesk-Annelinna asumites.

Joonis 18. Detailplaneeringutega kavandatud kuid realiseerimata ehitustegevus (eluruumid).

IV Tartu linnaregiooni elamualade planeerimise ja elamuehituse ülevaade

4.1. Uusasumite arendamine Tartu lähivaldades

Elamumaa arendamine algas Tartu lähivaldades 2000ndate alguses, saavutades suurima kiiruse 2000ndate keskpaigas, nö buumiajal. Ühtekokku on perioodil 1997–2012 viide Tartut ümbritsevasse valda detailplaneeringutega (DP) kavandatud 312 uuselamuala/DPd 4174e elamumaakrundiga. Teatavatele erinevustele planeerimispoliitikas ja asukohaeelistustes viitab elamumaaga detailplaneeringualade ebaühtlane jaotus eeslinnavaldade lõikes: Ülenurme valda on planeeritud 103 DP-ala 1735 elamumaa üksusega, Tartu valda 87 DP-ala 1103 elamumaa üksusega, Luunja valda 50 DP-ala 580 elamumaa üksusega, Haaslava ja Tähtvere valda on kavandatud 36 detailplaneeringuala vastavalt 495 ja 261 elamumaa sihtotstarbega katastriüksusega (Tabel   ). Kõige laialdasemat elamuarendust on läbi viidud Ülenurme vallas (42% ehitusõigusest), aga ka Tartu vallas (26%). Neile järgneb Luunja vald (14%), hilisema elamukruntimisega Haaslava (12%) ning seni konservatiivset maapoliitikat ajav Tähtvere (6%). Kokku on planeeritud elamumaaks Tartu lähivaldades 909 hektarit. Keskmiselt on ühe DPga kavandatud 13,4 elamumaa sihtotstarbega katastriüksust, keskmine detailplaneeringuala suurus on 2,9 ha (Tabel  ).

Tabel . Detailplaneeringute (DP), nendega kavandatavate elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste arv ja realiseeritus omavalitsuste lõikes

| Vald | Kehtesta-tud DP-d | DP ala (ha) | Planeeritud elamukrunte | Ehitus lõpetatud | Ehitus pooleli | Ehitust alustamata | Elamukrunte DP kohta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haaslava | 36 | 116,7 | 495 | 78 | 25 | 392 | 13,8 |
| Luunja | 50 | 131,9 | 580 | 328 | 47 | 205 | 11,6 |
| Tartu | 87 | 267,8 | 1105 | 491 | 61 | 553 | 12,7 |
| Tähtvere | 36 | 79,6 | 262 | 92 | 17 | 153 | 7,3 |
| Ülenurme | 103 | 312,2 | 1735 | 856 | 113 | 766 | 16,8 |
| Kokku | 312 | 908,2 | 4177 | 1845 | 263 | 2069 |  |

Uuselamualad on planeeritud peamiselt endistele põllumajandusmaadele (45%), aga ka ehitatud aladele (27%), vähem looduslikele rohumaadele (18%) ja metsamaale (9%). Üldplaneeringute kohaselt on aga elamualasid võimalik suurendada 10x lähivaldade elamumaa arendamiseks reserveeritud tervelt 12% maafondist (ca 90 km2), mis on pindalalt kaks korda suurem kui tänane Tartu linn.

Ruumilise arenguloogikas on esmaseks arengumootoriks olnud linnaga külgnevus või mustriline lähedus, aga ka radiaalne areng linnast kaugemale mööda maanteekoridore. Lisaks ulatuslikele maakasutuslikele muutustele tõi eeslinnastumine kaasa  tsiviilõiguslikke probleeme taristuga ning sotsiaalmajanduslikke tagajärgi, mida planeeringute maakasutuslikel kehtestamisel tol perioodil eriti ei teadvustatud.

Joonis 19. Planeeritud eluruumide arv elamutüübi alusel Tartu lähivaldades 1997–2012

Planeeritavate elamualade ruumiline paiknemine väljendab tüüpilist valglinnastumise mustrit. Konkreetsemalt võiks protsessi nimetada ka äärelinnastumiseks. Jooniselt x on näha, et suuremad elamuarendused on planeeritud eelkõige Tartu linna piiri lähedale, suurte maanteede koridori ning juba varem välja kujunenud linnalähiste asulate või külade lähiümbrusesse. Uuselamualade asukohavalikut on kõige rohkem mõjutanud linna lähedus, taristute kättesaadavus, maa hind ja omandisuhted. Uusasumid paiknevad peamiselt linnakeskmest 5–10 km kaugusel (21% u 5 km, 6 ja 7 km tsoonis umbes 14% kummaski, 8 km tsoonis 12%), kauguse suurenedes uusasumite hulk väheneb ühtlaselt.

Hinnates planeeritud elamukruntide reaalset valmisehitamist ja käikuandmist, 2012. aasta seisuga oli planeeritud ehitustegevusest ellu viidud kõigest pool, millest valminud elamud moodustasid 44% ja veel ehitamisel olevad elamud 6%. See fakt kinnitab ka kinnisvarabuumile iseloomulikku ’üleplaneerimist’ ning ehitusõiguse broneerimist, mis ei ole arvesse võtnud reaalset nõudlust. Eelkõige käis võidujooks potentsiaalselt soodsa asukohaga elamumaade broneerimisele, võimalusega müüa arendusprojekt planeerimis- ja ehitusõiguse lisaväärtusega. Nii nagu planeerimisdünaamika on olnud valdades erinev, nõnda on ka suhteliselt suured erinevused planeeringute realiseerimises.

Elamuehituses on olnud Tartus kõige levinum ühepereelamute rajamine, mis moodustas viies Tartut ümbritsevas vallas üle 88% kogu uushoonestusest (joonis ). Seoses kinnisvara- ja ehitushindade kasvuga sagenes 2000ndate teisel poolel ka paaris-, rida- ja korterelamute rajamine. Kui vaadata eluruumide jaotust erinevate hoonetüüpide lõikes, siis selgub, et 58% uutest eluruumidest moodustavad ühepereelamud, kuid korterite osakaal on samuti kõrge – 36%. Erinevalt Tallinnast on vähem ehitatud kaksikmaju ja ridamaju.

Linnas 4052 uut kodu				Eeslinnas 2982 uut kodu
	8651 elanikule (2,1 liiget)				8499 elanikule (2,9 liiget)

Joonis 20. Suur-Tartu uute kodude ja nendesse kolinud elanike arv 2001-2011 rahvaloenduse andmeil.

Tuginevalt rahvaloendusandmetele näitab elamuarenduse tempot eeslinnavaldades järgmine graafik.

Joonis 21. 2001-2012 valminud eeslinnakodud, kokku 2982, linnas 4052 (REL).

Ehitusregistri ja uuselamute uuringu andmed erinevad mõneti rahvaloendusandmetest. Uuselamute uuringule tuginevalt on 2000-2012 elamualad laienenud 450 ha võrra, kuhu on hinnanguliselt asunud elama 6835 elanikku, sellest perioodil 2007-2012 100 ha 3361. Viimasel viiel aastal on suurenenud eelkõige korterelamute arendamine, põhjus, miks elamumaa laienemine on olnud aeglasem kiire arengu perioodist.

Joonis 22. Hoonestatud maa tehingu mediaanhind 2013 (Maa-amet)

Joonis 23. Korteritehingute mediaanhind 2011-2013 (Maa-amet)

Detsembri 2013 sisuga oli Tartu linnas tehtud 421 elamu ja 63 elamukrundi, eeslinnavaldades 220 elamu ja 448 elamukrundi tehingut ehk siis ühikuliselt/füüsiliselt on endiselt linna elamuturg poole suurem kui eeslinna omast, kuid kruntide käibelt on eeslinn 7 korda suurem linnast. Keskmisest kiiremat tõusu on alates 2011. aastast elamute ja elamukruntide kinnisvaraturg näitamas Ülenurme ja Tartu vallas. Luunjas ja Haaslavas pole elamuturg elavnenud, küll aga on mitmekordistunud elamukruntide pakkumine.

Joonis 24. Kinnisvaratehingute dünaamika 2011-2013 (Maa-amet)

Joonis 25. Elamute ja elamukruntide müügipakkumiste dünaamika Tartu linnapiirkonnas kv.ee alusel.

Kui hinnata turgu jooksvate müügipakkumiste alusel kinnisvaraportaalis kv.ee, siis jaotub linna ja eeslinna pakkumiste suhe järgmiselt: linnas 267 elamut ja 172 elamukrunti, eeslinnas 205 elamut ja 389 elamukrunti (1.12.2013 seisuga). Kui elamute osas on eeslinna pakkumisaktiivsus järele jõudmas linnale, siis elamukruntide osas ületab eeslinnaturg enam kui kahekordselt linna pakkumist ning pakkumiste suhe nihkub järjest rohkem eeslinna.

Eeslinna arendamisloogikat on lähtunud eelkõige nõudlusest ’odavatele’, aga hea asendiga kinnistutele. Üldplaneeringu ruumistrateegia ja paigutus ei ole siin üldjuhul piiravaks, sest  linnalähialasid tsoneeriti elamualadeks (helekollane raster) massiliselt, ja kui arendussurve on piisavalt tugev, on üldplaneeringut üsna lihtsasti võimalik mugandada detailplaneeringule, nagu senine praktika seda näidanud on.

Detailplaneeringukeskses, juhuslikult paiknevas ja krunt-krundi haaval valmis ehitatud hõredas asustusmustris vahelduvad arendatud ja arendamata elamualad, millel sageli puudub läbimõeldud sisemine struktuur ja seostatus ümbritsevate arendustega. Selle tulemusel on need alad sageli sotsiaalselt rabedad, ebamõistlike katkestustega, aga ka majanduslikus mõttes ebaefektiivsed. Eeskätt tekitab probleeme taristu väljaehitamine, selle kuuluvus ja õiguslik reguleerimine ning avalike teenuste pakkumine ja haldus. Ehkki uusasumite elanikud jäävad üldjuhul seotuks linnaga, tuleb uutele elanikele. Hajaasustus muudab aga linliku taristu väljaarendamise ja käigus hoidmise väga kulukaks tuleb tagada nii tehniline (teed, trassid, ühistransport jne) kui ka sotsiaalne taristu (koolid, lasteaiad, meditsiin jne). Samuti ei meelita juhusliku ja hõreda paigutusega uusasumid sinna äriliste esmatarbeteenuste pakkujaid (kauplused, kõrtsid, iluteenindus jne), sest teenuseid saab hõlpsamalt linnast või linnaserva kaubanduskeskustest, Lõunakeskusest või Kivilinna Prismast. Transpordisõlmede lähistele kerkinud kaubandus- ja vabaajakeskused muutuvad üha suuremaks ja teenustelt mitmekesisemaks, on muutunud domineerivaks tõmbekeskuseks põhiteenuste ja vaba aja teenuste osutamisel. Lõunakeskus on hea kättesaadavuse ja teenuste kontsentratsiooni tõttu ka konkurentsivõimelisem ja populaarsem kui üha hõredamad kesklinna kaubandustänavad, mis suudavad veel konkurentsis püsida eeskätt nädalavahetuse meelelahutuskvartalitena.  Lisaks elamualade ning kaubandus- ja vabaajakeskuste rajamisele väljendavad valglinnastumist ka linnapiiri tagused tööstuspiirkonnad ja –pargid.

Prognoosides võimalikke arenguid kehtestatud DP ja arengutempo alusel saab Tartu eeslinnavöös välja tuua 2 põhistsenaariumi:

- Arenguplatoo: 2012-2013 arengutempo jätkudes võib prognoosida 2020ks umbes 2000 elaniku lisandumist 150 hektarile.

- Ehitusõigus ellu: kõigi DP kruntide elamuarenduse tulemusena laieneks eeslinna elamualad seni arendamata 450 hektaril ning eeslinlaste arv võiks suureneda umbes 7000 elaniku võrra.

Monofunktsionaalsus. Kuigi eeslinnavööndis kohtab erinevaid maakasutuse funktsioone, on maakasutuse mitmekesisus siiski näiline. Funktsionaalse tsoneerimise ja arendajate äriplaanide tõttu on asumid monofunktsionaalsed, valdavalt elamumaa, vähem ärimaad, ning erinevate juhtfunktsioonidega maakasutused on üksteisest rangelt eraldatud. Elamumaa ja ärimaa segunevad eeslinnas harva. Eriti selgelt joonistub see välja tagasihoidlikult või üldse planeerimata sotsiaalmaa osakaalus ─ tihti puudub avalik ruum kui selline või teenivad avaliku ruumi funktsioone üksikud kergliiklus- ja jalgteed, aga ka seni arendamata krundid (laste mängumaana). Eramupiirkond võib olla privaatsuse ja turvalisuse kaalutlustel ka täiesti eraldatud ja suletud, mida seob ülejäänud linnaregiooniga ainult üks sissesõidukeelu märgiga või tõkkepuu, väravaga tõkestatud tänav. Tõkkepuuasumid ei takista mitte ainult asustuse loomulikku sidusust ja autoliiklust, vaid tekitab võõristust ka jalutajate seas, piiramas  ümbruskonna inimeste tegevusruumi. Linnalähivööndi elamurajoonid on ka keskuslinnaga ühendatud ebapiisavalt. Nõnda põhjustab tarastamine ruumilist segregeerumist, sotsiaalset fragmenteeritust ja võib ühiskonda tagasi pöörata klassiühiskonda. Eeslinna sotsiaal-kultuurilises taustsüsteemis ja elutingimustes kujunevad eeslinlikud erahuvi võimendavad väärtussüsteemid. Uus tänavaruum on välja arendatud autokesksena.  Tuleb tunnistada, et kohalike keskustena on Ülenurme, Kõrveküla või Märja pigem nõrgenenud.

Kaootiline ruumimuster ja üldisem planeerimine. Eeslinna ruumilised arengud peaks olema üheks võtmeteemaks Tartu üldisema ja maakondliku planeerimise raamistikus. Et eeslinna elumudeli on ühiskondlikult juurdunud peaks heaolu kasvu ja tugevale keskklassile põhinevat heaoluühiskonna arengut saatma praktiline suhtumine ja reaalpoliitika eeslinnastumise teemadel, mitte ainult emotsionaalsed, väärtuspõhised hinnangud. Senised arengu- ja planeerimispraktikad on jäänud suuresti halduslikeks katsetusteks ega ole olemasolevas planeerimissüsteemis suutnud välja pakkuda normaalse eeslinnastumise lahendusi. Planeerimispoliitika suurimaks nõrkuseks on olnud detailplaneeringute hegemoonia ning arengukavade ’mitteruumiline’ ja tihti ka silmakirjalik . Maakondade arenguvisioonid ja arengukavad on jäänud formaalsuseks. Sidusat planeerimist häirib halduslik killustatus omavalitsustasandil ning õiguslike, võimu- ja arenguhoobade puudumine linnaregiooni ehk maakonna tasandil. Nõnda on valglinnastumine toimunud eelkõige kiire majanduskasvu, haldussuutmatuse ja nõrga planeerimispoliitika koosmõjul, mille tulemused väljendavad selget turutõrget era- ja avalike huvide vahel. Otsused on sündinud enamasti kruntide või asumite tasandil, seejuures uusasumi terviklik ruumikasutus ja sellega kaasnevad mõjud on jäänud lahendamata. Ruumilised arengud kuhjuvad erahuviliste agentide tegutsemise juhustena, ka vastasmõjudes ega ole suunatud poliitiliselt ja strateegiliselt avalikes huvides. Maaomand on ju valdavalt eraomandis ning planeerimissüsteem on tugevalt detailplaneeringu- keskne ja maakasutuslik.

Kaootiline valglinnastumine on näidanud, et vajalik on senisest nö korrus kõrgemal linnapiirkonna-keskset planeerimispoliitikat ja -lahendusi, mis kaalutleks mitte ainult maakasutuse funktsioone, vaid ka keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikke mõjusid keskpikas perspektiivis. Linnapiirkonna juhtimismudelis saaks tasakaalukalt mitmekesistada eeslinnaruumi, rajada ja tugevdada eeslinnalisi keskusi, arvestada funktsionaalseid seoseid keskuslinna, kohalike keskuste ja tagamaade vahel. Detailplaneerimist aitaks paremini kontrollida rangem arengualade ja arendusetappide väljendamine, samuti arenduskvoodid (näit. 100 eluruumi aastas) asustuse teemaplaneeringutes. Linnapiirkonna areng ja planeeringud peaksid integreerima maakasutuse, elamuarenduse, transpordi ja teenused.

Kasvustrateegiad peaksid sisaldama tiheasustusalade rangemat määratlemist ning detailplaneeringutele kehtestama miinimum-suurused.

Kui Tartu linn elamupoliitikaga tegelema ei hakka, siis viib turustiihia väga paljud tartlased Vahisse, Ülenurme ja Veibrisse.

V Tartu elamuarenduse prognoos

5.1 Stsenaristika lähtekohad: ühendatud anumad ja kriitiline mass

Hajalinn

Tartu pole jäänud kompaktseks. See käib heaoluühiskondade linnastumisprotsessidega kaasas: klassikaline ühetuumaline linn kaotab oma kvaliteeti eeskätt tiheduse teljel. Linnamorfoloogiaga ei lõpe Tartu linna halduspiiril. Tartu 1,5 kilomeetrises jalakäiguvööndis elab üha vähem inimesi (REL andmed), kesklinnavööndis väheneb ka töökohtade arv ja teenusevõrk. Tartu linnafoorumil 28.04.2010 rõhuti olemaolevate kvaliteetide arendamisele, tõdedes, et Tartu on piisavalt väike linn, kus ühe keskuse tugevdamine nõrgendab teisi. Samuti peeti jõelinna arengus oluliseks linna arendamist jõe teljel, mis ühtlasi väärindaks ajaloolise arengumustrit ja keskkonda. 2010ndad on eelnimetatud hüpoteese kinnitanud. Lõunakeskuse ja seda ümbritsevate äri- ja vabaajakeskuste pidev kasv on veelgi nõrgendanud Tartu kesklinna. Samas on Emajõe äärsed kodud kõrges hinnas, mida kinnitab elamuarendus Emajõe kallastel - Ujula tänava uuskvartal, Supilinna arendused Meloni tänavas, Siili tornid Ropka väljal ning suurelt ette võetud arendused Kvissentalis. Elukohamobiilsuse üldise trendi määratleb neoklassikalise majandusteaduse põhimõte majanduslikust piirkasulikkusest, ehkki uuringutes võib märgata sotsiaalgeograafiliste asjaolude ületähtsustamist. Üldiselt sekundeerivad Tartu suhteliselt piiratud elamuturul pehmed elukohaeelistuse argumendid sundvalikulisele investeerimis/laenuvõimele.

Sajatuhandelise keskuslinna kriitiline mass

Tartu arenguvariantide visioneerimisel peaks jälgima keskmise suurusega keskuslinnade näiteid Euroopast, erinevatest linnageograafia diskursustest ning regioonidest, pöörates iseäranis tähelepanu siirdeühiskonna näidetele (Brno Tšehhi vabariigis, Poznan Poolas). Trende saab uurida ka Soome sajatuhandelistelt linnadelt (Tampere, Kuopio, Jyvaskyla, Oulu), mis tegid eeslinnastumise läbi 1970-90ndatel.

Linnaosade positsioneerimine ja identiteet

Küsimus on linnaosade ruumilises identiteedis, selle tugevdamises, mis peaks olema sümboolseks kapitaliks linlaste elukohaeelistustes ning kvaliteeditunnuseks arendajal elamutoode positsioneerimisel. Imagoloogiliselt ja ka morfoloogiliselt nõrgaks võib pidada Ülejõed, Raadit, Varikut ja Ropkat. Suhteliselt keeruline on piiritleda ribalisi asumeid, mille ehitatud tehislinnakude kulgeb mööda teid-tänavaid. Seni pole kaardile pandud näiteks Lõunakeskust, mis on selgelt eristuva identiteedi ja tugevneva funktsionaalse rolliga.

Ruumiliste ettevaatemeetoditena kasutati järgmist ahel-võrrandit:

- Trendianalüüs: uuriti domineerivaid arenguprotsesse

- Stsenaariumite analüüs: kirjeldati ja analüüsiti enam tõenäosuslikke alternatiive

- Nõrkade/kaudsete signaalide analüüs: põhjused ja ajendid, mis on küll vähetõenäosuslikud, kuid potentsiaalselt suure mõjuga.

Stsenaristikas kasutati 3 arengutelge:

- Arengukiirus: kiire, muutumatu, aeglane (elamufondi uuenemise alusel)

- Arengukeskus, mis difusioonimudelis tõmbab kaasa ümbritsevaid asumeid: tänaste trendide jätkuna kesklinna ümbritsev vöö gentrifitseerumisel, Raadi ja ERM, Lõunakeskus

- Asumi tüpoloogiatel põhinev rajaasõltuv areng: kasvav, stabiilne, kahanev asum (kvantitatiivsed indikaatorid: elamufondi, vanusstruktuuri, leibkonnatüübi alusel)

- Emotsioon ja ootus: optimistlik, realistlik ja pessimistlik. Tulevikuvaatele läheneti realistlikult, olemasoleva arendushuvi ja uusarenduste mahus. Välistati pessimistlikud stsenaariumid. Optimismiteljel paiknevad vaid uue buumi ja mingil määral ka põhjakeskuse arengumudel.

Samuti peaks lisama stsenaristikasse mõned wild card’id: sündmused ja protsessid, mis on küll madala tõenäosusega (10%), kuid nende esinemine on suure-otsustava mõjuga linna ja linnapiirkonna arengule. Näiteks võiks karta: kõrghariduse globaliseerumise ja arengu metropoliseerimise tulemusel Tartu ülikooli ja teiste kõrgkoolide provintsistumist ning põhiosas muutumist regionaalkolledžiteks, mis põhiliselt teenindabki Tartut ja Lõuna-Eestit.

  - Stsenaariumid

Joonis 26. Tartu elamuarendusperspektiiv

5.2.1 Baas-stsenaarium / jätkuareng-14

250 eluruumi/a

RUUMIPOTENTSIAAL: Veeriku, Vaksali, Jaamamõisa, Raadi-Kruusamäe, Supilinn, Karlova

PULL/TÕMBETEGUR: Uus kodu linnas, investeering, tudengikorter

Keskpikast trendist 2000-2013 lähtuvas baas-stsenaariumis projitseeritakse lähiminevikku järgnevaks 14ks aastaks. Siin on aluseks nö geneetiline rajasõltuvus, mille kohaselt saab seisundit ekstrapoleerida tagasivaateliselt. Metoodiliseks küsimuseks on, kas mitte 2007 kinnisvaramulli lõhkemisega arengurada ei katkenud. Selleks puhuks on välja pakutud stsenaarium Jätkuareng-4G, mis vaatab trendile tagasi vaid kriisist taastumise järgselt.

Järgnevaks aastateperioodiks eeldatakse summaarselt sarnast eluasemenõudlust, makromajanduslikku kliimat ning leibkondade elatustaseme tõusu. Oletatavasti saavad olema tulevikukümnendil majandustsüklid eelmisest kümnendist pehmemad. Eeldatavasti toimub areng ühtlasemalt, silutud tsüklilisuses, globaalse majanduskriisist taastuvas pigem kerges järellainetuses. Euroopastumisega kaasnenud buumi ja kriisi ekstreemum-aastate näitajad võiksid olla silutud järjepidevama arenguga.  Tormilist majandustõusu kui kinnisvaramulli lõhkemist ei prognoosita.

Baas-stsenaariumi kohaselt toimub elamuarendus põhiliselt linna põhja- ja idasektoris linna servas, keskmises arendustempos 250 eluruumi aastas. Sisuliselt tähendaks see tänase ’planeeritud elamumaa lao’ tühjaksmüüki aastaks 2037 (kui ei lisandu uusi elamumaa planeeringuid, nende juurde tootmisel on sihtaasta 2057). Mõõdukas tempos jätkub ka sisemiste asumite tihendamine, milles renoveeritud korterite mahud võiksid samuti küündida 250ni aastas.

5.2.2. Jätkuareng + gentrifikatsioon

200 eluruumi + 300 renoveeritud korterit/a

RUUMIPOTENTSIAAL: Supilinn, Karlova, Ülejõe

PULL/TÕMBETEGUR: Jalakäigutsoonis, teenuste kättesaadavus, sootsium, hind

Lähtutakse kriisijärgsest lühiajalisest trendist 2010-2013, mil vaikselt kiirenedes on elamuturg  taastunud ja isegi väljendamas uut kiirarengut. Kriisi järelmõjudes ning konservatiivsetes kinnisvarainvesteeringute meeleolus ja tagasihoidlikes tarbijaootustes jääb elamuarendus aeglasemaks kui Jätkuareng-14s, küündides 200 uue eluasemeni aastas. Kindlasti iseloomustab seda arengumudelit gentrifikatsioon ehk siis uuselamute asemel eelistatakse vanemate Karlova, Supilinna ja Ülejõe elamute  renoveerimist ja kohandamist tänapäevastele mugavustele. See elamutüüp sobib nii noortele haritlastele kui ka tudengikorteriteks. Turupotentsiaali ja ostuvõimet arvestades võib aastane renoveeritud korterite pakkumine tõusta 300ni.

Supilinna osaüldplaneering näeb ette 1140 eluruumi planeerimist. 2013 seisuga on valmis 116. Ei ole realistlik suurusjärgus 3000 inimese kolimine Supilinna.

5.3.3. Põhja-Tartu

400 eluruumi/a

RUUMIPOTENTSIAAL: Raadi-Kruusamäe, Jaamamõisa, Ülejõe, Kvissentali

PULL/TÕMBETEGUR: Investeering, suhteliselt sidus kesklinnaga, roheline/pargid/Emajõgi, hõredam, sporditaristu

Selles arengumudelis loob kinnisvaratrendi Eesti Rahva Muuseumi ning seda ümbritsevale ’vabale’ maale uute kultuuri-, vabaaja-, spordi- ja ostukeskuste rajamine. Postmilitaarsest Raadist kujuneb Põhjakeskus, mis Lõunakeskuse kõrval ja kriitilist tarbijamassi arvestades imeb kesklinna lõplikult ’elust’ tühjaks.  Antud töö lähenduses tõmbab Põhjakeskuse arenguinerts kaasa ka hoogsa elamuarenduse linnaserva arendusvalmis kruntidel Raadi-Kruusamäel, Kvissentalis ja Jaamamõisas.

IIIA. Äärelinnastumine. Linnaserva arenduste stsenaarium võib olla laiendatud ka Räni ja Lõunakeskuse suunale ning ka idasektoris Taga-Annelinna ja Ihaste ümbruses.

5.2.4. Eeslinnastumine

200 eluruumi linnas + 500 eeslinna-eluruumi/a

RUUMIPOTENTSIAAL: Vahi, Kõrveküla, Veibri, Soinaste, Ülenurme, Räni, Märja

PULL/TÕMBETEGUR: Kinnisvarainvesteering ja pensionisammas, privaatsus, ruumikus, elukvaliteet, sootsium ja teised keskklassi lastega-pered

Tegemist on hajusa arengumudeli võimendumisega. Selles arenguvariandis lähtutakse samuti kriisijärgsest elamuturu dünaamikast, kuid arvestades hinnatundlikkust liigub nii arendus kui ostuhuvi linna halduspiiri taha. Uute korterite arv linnas püsib 200 piires. Arendajatel eelistavad ’kontrollitud’ kasvu ehk siis elamuarendus püsib juba uue ja ka vana eeslinna asustusmustri sees, kus arendusprojekti saab siduda olemasoleva taristuga ja nõnda hoida müügihinda kontrolli all. Samuti jäävad ära muud taristuga kaasnevad omandi-, inseneri- jm probleemid.  Eeslinn suudab ka noortele peredele pakkuda ajakohast sotsiaaltaristut koolide ja lasteaedadega.

Eeslinna ei pea mütologiseerima ja stereotüpiseerima (tiskred, pappmajad), eeslinn on lihtsalt odavam ja tihti ka ainuke realistlik võimalus ühepereelamu, paarismaja või ridaelamukorteri soetamiseks.

(V Kinnisvarabuum)

500 eluruumi + 200 renoveeritud korterit/a

RUUMIPOTENTSIAAL: suuremad arendused äärelinnas ning tihendamised Supilinnas, Karlovas, Ülejõel

PULL/TÕMBETEGUR: Uus kodu arenevas linnas

Lähtutakse kriisijärgsest lühiajalisest terava kiirendusega trendist. Kas on tegemist ’buumipojaga’, näitab 2014-15, kuid selles arenguvariandis eeldatakse uute korterite ja elamute arvu tõusu 500ni.  Kinnisvarainvestorite ootusi toetavad siin ka Eesti regionaalne koondumine Tallinnasse ja Tartusse. Küsimus on, milliseks kasvavad hinnaerinevused linnakorterite ja eeslinnakorterite vahel, mis võib lahjendada linnakorterite ostuhuvi ja viia veelgi kiirema elamuarenduse lähivaldadesse.

Kasutatud kirjandus

- Maaamet. Eesti kinnisvara turg 2003.aastal. [WWW] http://www.maaamet.ee/data/Eesti_kinnisvaraturg_2003_a.pdf?t=20120509095627 (Viimati kasutatud 05.01.2014)

- Maaamet. Kinnisvara hinnastatistika päringud. [WWW] http://www.maaamet.ee/kinnisvara/htraru/Start.aspx (Viimati kasutatud 02.01.2014)

Lisa 1. Elamumaa osakaal üldplaneeringus asumite lõikes (ha)

| Asumi nimi | Asumi pindala | Väikeelamumaa | Korterelamumaa | Segahoonestusala | Elamumaa laienemised | Elamumaa kokku | Looduskaitse piiranguvööndid elamumaa aladel | Muu maa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ees-Annelinna | 64,65 | 6,03 | 17,31 | 2,20 |  | 25,54 | 0,23 | 38,88 |
| Ees-Karlova | 109,09 | 46,82 | 14,87 | 3,78 | 0,97 | 66,44 |  | 42,65 |
| Jaamamõisa | 144,41 | 43,28 | 16,62 |  | 9,46 | 69,36 | 7,14 | 67,91 |
| Jalaka | 88,14 | 66,51 |  |  | 0,56 | 67,07 |  | 21,07 |
| Kastani-Filosoofi | 32,23 | 7,02 | 1,11 | 3,38 | 0,43 | 11,94 |  | 20,29 |
| Kesk-Annelinna | 416,68 | 32,62 | 86,72 | 7,96 | 2,29 | 129,59 | 35,01 | 252,08 |
| Kesk-Tammelinna | 75,20 | 65,71 |  | 0,72 |  | 66,43 |  | 8,77 |
| Kruusamäe | 141,96 | 58,27 | 11,53 | 0,20 | 4,88 | 74,88 |  | 67,08 |
| Maarjamõisa | 133,84 | 50,58 |  |  | 6,75 | 57,33 |  | 76,51 |
| Raadi | 148,62 | 19,17 | 1,90 |  | 6,04 | 27,11 |  | 121,51 |
| Riiamäe | 56,44 | 6,47 | 6,18 | 11,99 | 0,25 | 24,89 | 0,71 | 30,84 |
| Ropkamõisa | 58,93 | 3,48 | 12,75 | 1,80 | 0,33 | 18,36 |  | 40,57 |
| Ropka-Tööstuse | 359,43 | 4,87 | 9,81 | 1,27 | 2,49 | 18,44 |  | 340,99 |
| Ränilinna | 120,83 | 34,85 | 20,69 | 2,47 | 3,80 | 61,81 |  | 59,02 |
| Supilinna | 76,68 | 34,57 | 0,14 | 3,64 | 0,32 | 38,67 | 2,95 | 35,06 |
| Taga-Annelinna | 61,77 |  | 10,91 | 1,84 | 15,25 | 28,00 | 8,01 | 25,76 |
| Taga-Karlova | 120,19 | 50,84 | 14,11 | 4,26 | 1,33 | 70,54 |  | 49,65 |
| Toome-Taguse | 30,69 | 8,33 | 4,65 | 0,87 | 0,97 | 14,82 |  | 15,87 |
| Tähtvere | 218,26 | 56,44 | 9,90 | 0,73 | 2,31 | 69,38 |  | 148,88 |
| Ujula-Kvissentali | 207,27 | 95,19 | 4,26 | 2,72 | 0,74 | 102,91 | 13,04 | 91,32 |
| Uueturu | 46,25 | 2,92 | 3,67 | 2,70 | 0,33 | 9,62 |  | 36,63 |
| Uus-Ihaste | 132,56 | 56,24 |  |  | 0,83 | 57,07 | 0,99 | 74,50 |
| Uus-Tammelinna | 130,93 | 90,25 | 3,46 |  | 0,48 | 94,19 |  | 36,74 |
| Vaksali | 50,54 | 9,02 | 3,41 | 9,95 | 0,32 | 22,70 |  | 27,84 |
| Vana-Ihaste | 293,23 | 144,26 |  |  | 0,59 | 144,85 | 5,68 | 142,70 |
| Vanalinna | 50,83 | 2,54 | 2,00 | 9,85 | 0,82 | 15,21 | 0,05 | 35,57 |
| Vana-Tammelinna | 82,25 | 55,20 | 1,06 |  | 0,07 | 56,33 |  | 25,92 |
| Variku | 76,92 | 54,85 |  |  | 0,24 | 55,09 |  | 21,83 |
| Veeriku | 104,63 | 58,95 | 13,32 | 0,44 | 0,72 | 73,43 |  | 31,20 |
| Veeriku-Tööstuse | 166,71 |  |  |  | 0,36 | 0,36 |  | 166,35 |
| Ülejõe | 96,90 | 30,26 | 17,73 | 15,40 | 1,61 | 65,00 | 0,25 | 31,65 |
| KOKKU | 3897,06 | 1195,54 | 288,11 | 88,17 | 65,54 | 1637,36 | 74,06 | 2185,64 |

Lisa 2. Detailplaneeringutega kavandatud eluruumide arv (2000 – 2013)

| Asumi nimi | Kehtestatud planeeringutega kavandatud maksimaalne eluruumide arv (2000 – 2013) | Menetluses olevate planeeringutega kavandatud maksimaalne eluruumide arv | Algatamist ootavate planeeringutega kavandatud maksimaalne eluruumide arv |
| --- | --- | --- | --- |
| Taga-Annelinna | 0 | 0 | 0 |
| Kesk-Annelinna | 281 | 809 | 100 |
| Jaamamõisa | 190 | 94 | 998 |
| Tähtvere | 73 | 15 | 2 |
| Veeriku-Tööstuse | 0 | 0 | 0 |
| Veeriku | 257 | 16 | 0 |
| Maarjamõisa | 188 | 0 | 120 |
| Ränilinna | 688 | 435 | 0 |
| Uus-Tammelinna | 354 | 0 | 0 |
| Kesk-Tammelinna | 3 | 0 | 0 |
| Vana-Tammelinna | 4 | 0 | 0 |
| Vaksali | 160 | 20 | 0 |
| Toometaguse | 28 | 0 | 4 |
| Supilinna | 1140 | 23 | 0 |
| Vanalinna | 113 | 44 | 0 |
| Ülejõe | 644 | 116 | 5 |
| Ees-Annelinna | 4 | 0 | 0 |
| Uueturu | 102 | 0 | 5 |
| Riiamäe | 331 | 98 | 0 |
| Ees-Karlova | 545 | 342 | 1 |
| Kastani-Filosoofi | 53 | 0 | 0 |
| Variku | 15 | 1 | 0 |
| Ropkamõisa | 80 | 15 | 0 |
| Taga-Karlova | 235 | 42 | 0 |
| Jalaka | 9 | 0 | 0 |
| Ropka-tööstuse | 21 | 0 | 0 |
| Vana-Ihaste | 244 | 46 | 0 |
| Raadi | 364 | 0 | 0 |
| Kruusamäe | 396 | 0 | 0 |
| Ujula-Kvissentali | 775 | 106 | 0 |
| Uus-Ihaste | 11 | 8 | 20 |
| KOKKU | 7308 | 2230 | 1255 |

Lisa 3. Kasutusse lubatud uued eluruumid (2000 – 2013)

| Asumi nimi | Ühepereelamud | Kahepereelamud | Ridaelamud | Korterelamud | KOKKU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taga-Annelinna | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| Kesk-Annelinna | 4 | 0 | 0 | 241 | 245 |
| Jaamamõisa | 3 | 38 | 0 | 410 | 453 |
| Tähtvere | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 |
| Veeriku-Tööstuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veeriku | 10 | 0 | 0 | 254 | 264 |
| Maarjamõisa | 24 | 2 | 0 | 30 | 54 |
| Ränilinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uus-Tammelinna | 21 | 0 | 37 | 95 | 146 |
| Kesk-Tammelinna | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Vana-Tammelinna | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Vaksali | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| Toometaguse | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Supilinna | 2 | 0 | 0 | 133 | 135 |
| Vanalinna | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| Ülejõe | 5 | 0 | 0 | 406 | 411 |
| Ees-Annelinna | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Uueturu | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |
| Riiamäe | 1 | 0 | 0 | 210 | 211 |
| Ees-Karlova | 5 | 0 | 0 | 184 | 189 |
| Kastani-Filosoofi | 0 | 2 | 0 | 50 | 52 |
| Variku | 15 | 2 | 3 | 0 | 20 |
| Ropkamõisa | 0 | 0 | 0 | 69 | 69 |
| Taga-Karlova | 9 | 0 | 0 | 195 | 204 |
| Jalaka | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| Ropka-tööstuse | 10 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| Vana-Ihaste | 44 | 0 | 8 | 0 | 52 |
| Raadi | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Kruusamäe | 9 | 0 | 10 | 32 | 51 |
| Ujula-Kvissentali | 81 | 0 | 0 | 140 | 221 |
| Uus-Ihaste | 70 | 4 | 51 | 14 | 139 |
| KOKKU | 347 | 50 | 119 | 2875 | 3391 |

Lisa 4. 2000 – 2013 kehtestatud detailplaneeringutel toimunud ehitustegevus (kasutuslubade alusel)

| Asumi nimi | Ehitatud eluruumid | Ehitamata eluruumid | Ehitustegevuse realiseerumise % |
| --- | --- | --- | --- |
| Taga-Annelinna | 0 | 0 | 0 |
| Kesk-Annelinna | 180 | 101 | 64 |
| Jaamamõisa | 69 | 121 | 36 |
| Tähtvere | 10 | 63 | 14 |
| Veeriku-Tööstuse | 0 | 0 | 0 |
| Veeriku | 256 | 1 | 100 |
| Maarjamõisa | 24 | 164 | 13 |
| Ränilinna | 0 | 688 | 0 |
| Uus-Tammelinna | 34 | 320 | 10 |
| Kesk-Tammelinna | 0 | 3 | 0 |
| Vana-Tammelinna | 2 | 2 | 50 |
| Vaksali | 136 | 24 | 85 |
| Toometaguse | 0 | 28 | 0 |
| Supilinna | 116 | 1024 | 28 |
| Vanalinna | 35 | 78 | 31 |
| Ülejõe | 174 | 470 | 27 |
| Ees-Annelinna | 4 | 0 | 100 |
| Uueturu | 85 | 17 | 83 |
| Riiamäe | 76 | 255 | 23 |
| Ees-Karlova | 129 | 416 | 24 |
| Kastani-Filosoofi | 42 | 11 | 79 |
| Variku | 4 | 11 | 27 |
| Ropkamõisa | 69 | 11 | 86 |
| Taga-Karlova | 119 | 116 | 51 |
| Jalaka | 0 | 9 | 0 |
| Ropka-tööstuse | 10 | 11 | 48 |
| Vana-Ihaste | 44 | 200 | 18 |
| Raadi | 10 | 354 | 3 |
| Kruusamäe | 14 | 382 | 4 |
| Ujula-Kvissentali | 168 | 607 | 22 |
| Uus-Ihaste | 1 | 10 | 9 |
| KOKKU | 1811 | 5497 | 1032 |

Lisa 4. Detail- ja üldplaneeringutega kehtestatud elamumaa nn laovaru eluruumide arvestuses

| Asumi nimi | …. – 2000 planeeritud kuid ehitamata eluruumid | 2000 – 2013 planeeritud kuid ehitamata eluruumid | Menetluses olevate planeeringutega kavandatav eluruumide arv | Algatamist ootavate planeeringutega kavandatav eluruumide arv | Üldplaneeringu ’laovaru’ (elamumaa alad, kus ehitust ega DP-d ei ole peal). | ’Laovaru’ kokku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taga-Annelinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 574 |
| Kesk-Annelinna | 35 | 101 | 809 | 100 | 4776 | 5821 |
| Jaamamõisa | 543 | 121 | 94 | 998 | 75 | 1831 |
| Tähtvere | 1 | 63 | 15 | 2 | 85 | 166 |
| Veeriku-Tööstuse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veeriku | 1 | 1 | 16 | 0 | 40 | 58 |
| Maarjamõisa | 2 | 164 | 0 | 120 | 21 | 307 |
| Ränilinna | 0 | 688 | 435 | 0 | 1745 | 2868 |
| Uus-Tammelinna | 15 | 320 | 0 | 0 | 70 | 405 |
| Kesk-Tammelinna | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 34 |
| Vana-Tammelinna | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| Vaksali | 0 | 24 | 20 | 0 | 161 | 205 |
| Toometaguse | 0 | 28 | 0 | 4 | 96 | 128 |
| Supilinna | 3 | 1024 | 23 | 0 | 3 | 1053 |
| Vanalinna | 8 | 78 | 44 | 0 | 190 | 320 |
| Ülejõe | 130 | 470 | 116 | 5 | 499 | 1220 |
| Ees-Annelinna | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 |
| Uueturu | 8 | 17 | 0 | 5 | 42 | 72 |
| Riiamäe | 8 | 255 | 98 | 0 | 148 | 509 |
| Ees-Karlova | 42 | 416 | 342 | 1 | 144 | 945 |
| Kastani-Filosoofi | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 | 33 |
| Variku | 0 | 11 | 1 | 0 | 75 | 87 |
| Ropkamõisa | 0 | 11 | 15 | 0 | 40 | 66 |
| Taga-Karlova | 19 | 116 | 42 | 0 | 35 | 212 |
| Jalaka | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 37 |
| Ropka-tööstuse | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Vana-Ihaste | 0 | 200 | 46 | 0 | 80 | 326 |
| Raadi | 0 | 354 | 0 | 0 | 122 | 476 |
| Kruusamäe | 0 | 382 | 0 | 0 | 42 | 424 |
| Ujula-Kvissentali | 2 | 607 | 106 | 0 | 164 | 879 |
| Uus-Ihaste | 97 | 10 | 8 | 20 | 25 | 160 |
| KOKKU | 918 | 5497 | 2230 | 1255 | 9383 | 19283 |

Üldistus Uus Maa Kinnisvara turuülevaadetest 2011.aastal.

Üldistus Uus Maa Kinnisvara turuülevaadetest 2012.aastal